SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

# Les macro-indicateurs nationaux, construction et interprétation

## Benoît Ninnin, Consultant

### Introduction

- Indicateurs de position

1.1. Indicateurs de vitesse courante sur le réseau témoin

1.2. Indicateur de vitesse de parcours pour le réseau témoin

1.3. Ratio d’adéquation niveaux de service / trafics

1.4. Ratio de concentration du trafic

1.5. Ratio de concentration des rangs de priorité

1.6. Vitesse courante sur les sous-réseaux témoins «supérieur» et «inférieur»

1.7. Niveau de trafic sur le réseau témoin

- Indicateurs SOURCE de suivi d’évolution

2.1. Évolution de la vitesse courante

2.2. Évolution de la vitesse de parcours

2.3. Évolution du ratio d’adéquation niveaux de service / trafics

2.4. Évolution du ration de concentration du trafic

2.5. Évolution des vitesses courantes sur les sous-réseaux témoins

«supérieur» et «inférieur»

2.6. Évolution du niveau de trafic sur le réseau témoin

Annexe 1 : Positionnement du ratio d’adéquation niveaux de service / trafics (indicateur tertiaire) dans 15 cas de figure simples

Annexe 2 : Définition des 3 macro-indicateurs SOURCE

#### Introduction

Le projet SOURCE visait dès son origine la production à faible coût d’indicateurs synthétiques et macroscopiques de suivi des réseaux routiers témoins sur l’Afrique subsaharienne. Cette Note sera donc dédiée à la présentation de ces indicateurs, du plus important d’entre eux (la « vitesse « courante ») à d’autres qui apporteront parfois surtout des renseignements davantage utiles pour répondre à des préoccupations spécifiques.

Dans tous les cas, la signification physique des indicateurs proposés sera explicitée autant que faire se peut, ainsi que leurs plages de validité. Les limites d’usage sont ici traitées sous l’angle de leur pertinence « théorique », étant entendu que l’on suppose que les mesures SOURCE servant de matière première à la production de ces indicateurs ont été produites dans les règles de l’art, précisées par ailleurs.

Par commodité d’exposé, on évoquera séparément deux familles d’indicateurs SOURCE :

- Les indicateurs de position, qui donnent des indications sur la situation d’un réseau routier donnée à un instant donné (celui de la campagne de mesure)

- Les  indicateurs de suivi d’évolution, qui précisent les variations de qualité du réseau routier entre deux campagnes de mesure (ou davantage)

- Indicateurs de position

Les indicateurs de position sont particulièrement utiles pour les comparaisons internationales, et permettent en particulier aux décideurs de « situer » la qualité de leurs réseaux routiers par rapport à ceux d’autres pays. Ils sont aussi pour nombre d’entre eux des intermédiaires de calcul indispensables pour l’élaboration des indicateurs de suivi d’évolution.

1.1. Indicateurs de vitesse courante sur le réseau témoin

La vitesse dite « courante » est le principal indicateur SOURCE.

Physiquement, elle correspond (sensiblement) à la production totale de kilomètres réalisée dans une journée standard de saison sèche par la catégorie de véhicules considérés (les « véhicules légers » - VL -), divisée par le temps net cumulé qu’ils mettent à réaliser cette production. Elle s’exprime comme une vitesse, en kilomètres par heure.

Politiquement, elle est le principal indicateur de qualité du service rendu à l’usager, puisqu’elle mesure le temps consommé pour produire les besoins de déplacement satisfaits à l’échelle de la Nation.

Mathématiquement, elle s’écrit comme la moyenne harmonique des vitesses courantes des VL, section homogène par section homogène, pondérées pour chaque section par les volumes de trafic VL dans les deux sens de circulation.

Comme tout agrégat standardisé (pensez au taux de chômage ou au PIB par tête d’habitant), son emploi pour des comparaisons internationales exige du discernement et quelques précautions. On ne doit pas bien sûr en dégager des conclusions directes ou instantanées sur les mérites respectifs des politiques routières menées sur les dernières années par les différents pays sans un minimum de précaution. En particulier :

- Il y aura toujours lieu de tenir compte des « situations initiales » (par exemple dix ans auparavant) qui enregistrent les handicaps de départ (cas d’un pays sorti de guerre, etc.). C’est tout l’intérêt de considérer des indicateurs dynamiques.

- Pour juger de la productivité des politiques, il faudra bien sûr, à côté des productions, considérer les intrants (les budgets consacrés à ces politiques). Ce n’est pas le cas ici.

- Il faut veiller à comparer des pays à profil démographique et économique similaires (la qualité d’un réseau routier est aussi et parfois surtout fonction des besoins de déplacements et des moyens disponibles pour produire et entretenir l’infrastructure en relation avec ces besoins). Mieux vaut en particulier comparer des indicateurs de vitesse courante non pas sur l’ensemble des réseau témoins, mais sous-réseau par sous-réseau selon le rang des liaisons.

- Les caractéristiques physiques des parcs de véhicules des pays peuvent différer indépendamment de leur profil économique (par exemple, suite à plusieurs années de restrictions à l’importation de nouveaux véhicules). Ces caractéristiques altèrent la vitesse curante sans que la qualité des infrastructures soit en cause.

- Les comparaisons fines doivent s’effectuer après correction des variations géométriques des tracés : on ne doit pas comparer pas les vitesses moyennes de circulation en pays montagneux avec celles de pays plats sans disposer de coefficients correcteurs.

- La distribution du trafic peut différer notablement d’un pays à l’autre. De sorte que dans l’un quelques routes seront très utilisées et le reste du réseau pratiquement pas, alors que dans l’autre le trafic sera davantage réparti sur les différents tronçons. Dans le premier cas, l’indicateur de vitesse courante sera proche de la vitesse de parcours des seules routes très trafiquées, et ne traduira que très mal la vitesse sur le reste du réseau.

Ces remarques resteront valables dans la section suivante, lorsque l’on abordera les variations de valeur de cet indicateur d’une campagne de mesure à l’autre. Elles ne seront pas rappelées.

1.2. Indicateur de vitesse de parcours sur le réseau témoin

La vitesse de parcours sur le réseau témoin est la vitesse moyenne que réaliserait un VL « moyen » (par rapport à la flotte en circulation dans le pays) en parcourant l’ensemble du réseau témoin.

Mathématiquement, elle s’obtient par la moyenne harmonique des vitesses moyennes des VL, section homogène par section homogène, simplement pondérées par les linéaires de ces sections.

Cet indicateur a une signification physique plus directe que le précédent, mais est moins en relation avec le « service rendu à l’usager »: il considère au même titre une route fortement trafiquée et une route sur laquelle ne passe aucun véhicule . Il fournit de ce fait une image (utile) de la qualité d’ensemble du réseau témoin, mais pas d’image sur l’adéquation entre les niveaux de service de chaque tronçon routier et les besoins de service sur chaque tronçon. Il a donc peu de pertinence directe dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne où les contraintes budgétaires obligent à dresser des priorités et servir en premier lieu les routes les plus fréquentées.

1.3. Ratio d’adéquation entre niveaux de service et volumes de trafic

Bien que d’un intérêt davantage politique que technique, le ratio « vitesse de parcours sur vitesse courante » (l’indicateur tertiaire) traduit le niveau de concentration des moyens disponibles pour la gestion des routes vers les axes les plus fréquentés (mais en même temps la concentration du trafic sur les axes en en meilleur état). Il est en effet d’autant plus bas que les routes à fort trafic sont – relativement à la moyenne des routes du réseau témoin – en bon état de circulabilité. Il est égal à 1 lorsque les routes à faible trafic offrent en moyenne des vitesses de circulation similaires à celles qu’offrent les routes à fort trafic. On peut commencer à se poser des questions lorsqu’il est supérieur à 1…

Cet indicateur doit cependant être utilisé avec précaution : certaines routes à trafic moindre que d’autres peuvent néanmoins être d’importance analogue,  voire supérieure. Le volume de trafic n’est que l’un des éléments d’appréciation de l’importance d’une route pour une Nation…d’autant plus qu’il est contraint en retour par le niveau de service.

On trouvera en annexe un catalogue de 15 situations de réseaux typiques, avec à chaque fois le calcul de ce ratio. Cela permet de se familiariser avec le comportement de ce ratio non trivial.

1.4. Ratio de concentration du trafic

On retient ici une formulation délibérément simple. Le ratio de concentration du trafic est le pourcentage du linéaire du réseau routier témoin le plus trafiqué sur lequel s’effectue la moitié de la production de véhicules x kilomètres journalière. Il est par définition compris entre 0% et 50%.

1.5. Ratio de concentration des rangs de  priorité

Cet indicateur est le rapport du linéaire de routes de rang 1 et 2 sur le linéaire total du réseau témoin.

1.6. Vitesses courantes sur les sous-réseaux témoins « supérieur » et « inférieur »

On appelle respectivement «sous-réseau témoin supérieur» et «sous-réseau témoin inférieur» respectivement l’ensemble des routes les plus trafiquées produisant la moitié des véhicules x kilomètres  journaliers et l’ensemble complémentaire. Le premier est a priori de linéaire moindre (sauf cas improbable d’égalité parfaite des trafics sur tous les tronçons…).

Les vitesses courantes sur ces sous-réseaux se définissent comme pour le réseau entier. Le ratio des deux fournit un ratio similaire au « ratio d’adéquation trafics / niveaux de service »  présenté ci-dessus. Cette « désagrégation » présente aussi l’avantage de fournir des compléments d’information lorsque l’on cherche à évaluer l’évolution de la vitesse de parcours. Une vitesse courante stable pour le réseau témoin cache en effet parfois de profondes évolutions (par exemple lorsqu’on a concentré tous ses efforts sur le réseau supérieur – sur lequel la vitesse s’est un peu amélioré – au détriment de la gestion du réseau inférieur – sur lequel la vitesse s’est fortement dégradée. Ou l’inverse).

Dans le cas d’un pays présentant une très faible valeur du ratio de concentration du trafic, soit un linéaire relativement faible du réseau témoin supérieur, la qualité de la mesure de la vitesse courante sur ce sous-réseau n’est que faiblement altérée. Le faible linéaire de mesure este n effet compensé par de forts niveaux de trafic (la moitié de véhicules x kilomètres), de sorte que la mesure de terrain est fiable.

Remarque : les vitesses courantes par sous-réseaux selon le rang des liaisons routières (de 1 à 4) ont déjà été évoquées au paragraphe 1.1.a. Mais il convient dans ce cas de vérifier avant leur emploi que ces sous-réseaux ont une taille suffisante ou un trafic moyen suffisant pour que la mesure soit considérée comme satisfaisante. On admet la règle suivante : le linéaire du sous-réseau multipliée par le trafic VL journalier dans les deux sens doit être supérieur à 10 000 VL x Km / j.

1.7. Trafic moyen sur le réseau témoin

Le trafic moyen est le volume de trafic journalier (en VL x Km /j) divisé par le linéaire du réseau témoin.

- Indicateurs SOURCE de suivi d’évolution

La plupart des indicateurs de suivi d’évolution des réseaux témoins correspondent aux variations entre deux campagnes de mesure des indicateurs de position ci-dessus présentés. La plupart des réserves émises plus haut restent donc valables.

2.1. Évolution de la vitesse courante sur le réseau témoin

L’évolution de la vitesse courante sur le réseau témoin est le principal indicateur de suivi des réseaux. Les précautions d’emploi sont décrites ci-dessous :

- Le système de pondération des vitesses par les trafics doit être le même pour les deux années à comparer. Faute de quoi on peut très bien identifier des signaux opposés à la réalité.

Par exemple le réseau témoin inférieur s’est tellement dégradé qu’il devient peu ou pas circulable. Le trafic se reporte alors vers le réseau témoin supérieur, réputé de meilleure qualité. Et la vitesse courante augmente, par le jeu des poids relatifs des trafics moyens sur ces deux sous-réseaux.

On prendra donc soin de conserver l es mêmes volumes de trafic pour les deux années, en fait la moyenne, section par section , des niveaux de trafic observés aux deux périodes. Ceci s’étend bien entendu aux confrontations sur plus de 2 campagnes.

- S’il s’agit de disposer d’un indicateur ne mesurant que les effets (positifs ou négatifs) d’une politique donnée d’entretien routier, alors il apparaît nécessaire de ne pas intégrer dans les calculs des vitesses moyennes les tronçons qui ont fait l’objet entre les deux campagnes d’une réhabilitation ou d’un rehaussement du niveau de service (ou d’une dégradation majeure non imputable à un défaut d’entretien, après le passage d’un cyclone par exemple). Si ces derniers représentent une linéaire et/ou un trafic suffisant, il peut être intéressant ce calculer par la même occasion la variation de vitesse induite par ces travaux lourds. Le calcul des parts respectives des travaux lourds et des travaux d’entretien dans l’amélioration da la qualité de service globale peut fournir d’utiles enseignements, lorsqu’on les rapporte à leurs coûts respectifs.

- Les tronçons routiers qui n’ont pas pu faire l’objet de mesures lors de l’une des campagnes doivent eux aussi être écartés.

- Un coefficient correcteur devra être appliqué de façon à tenir compte d’un éventuel vieillissement ou rajeunissement significatif du parc de véhicules.  La façon la plus simple de procéder consiste à retenir quelques tronçons de trafic relativement important (mais exempts de congestion) réputés en bon état (et de niveau de service similaire) lors des deux campagnes de mesure. La confrontation des vitesses de parcours sur ce sous-réseau étalon d’une période à l’autre fournira le coefficient correcteur recherché (ou prouvera que cette évolution reste négligeable)

2.2. Évolution de la vitesse de parcours sur le réseau témoin

Hormis le point (a) ci-dessus, qui n’a plus de sens ici puisque les vitesses ne sont plus pondérées par les trafics, les autres doivent aussi être respectés.

L’évolution de la vitesse moyenne de parcours ne permet pas de préciser l’importance des efforts fournis pour l’usager. Non seulement il a déjà été signalé que cette vitesse fournit une sur-représentation (par rapport à leur intérêt économique) des routes à faible trafic. Mais de plus, il s’agit parfois de routes à très faibles vitesses de circulation, sur lesquelles toute amélioration peut avoir un impact majeur. On peut de ce fait croire observer une amélioration sensible de la vitesse de parcours sur le réseau témoin parce qu’une route de rang 4 très peu fréquentée se parcourt en quelques heures alors qu’elle se parcourait auparavant en plusieurs jours.

2.3. Évolution du ratio d’adéquation entre niveaux de service et volumes de trafic

Cette évolution traduira principalement l’impact de politiques visant à concentrer les efforts de l’entretien sur les routes les plus importantes, ou le contraire.

2.4. Évolution du ratio de concentration du trafic

Les trafics utilisés ici sont naturellement  ceux des deux campagnes. Si on retenait le même trafic pour chaque tronçon, le ratio ne connaîtrait pas de variation.

L’évolution de ce ratio peut traduire un accroissement ou une diminution de la concentration du trafic résultant de différences d’évolution des niveaux moyens de service des réseaux témoins inférieur et supérieur. Mais il peut tout aussi bien traduire des modifications structurelles de la demande de transport qui n'ont pas de rapport avec ces évolutions. L’urbanisation tend à concentrer les flux sur les axes d’interconnexion des grandes villes. Un développement agricole marqué (nouvelles cultures d’exportation par exemple) peut produire l’inverse.

L’analyse de l’évolution de ce ratio est donc utile pour disposer d’une information sur les tendances globales de structuration du trafic sur le réseau, mais elle ne doit pas conduire trop rapidement à des conclusions quant à l’effet des politiques de gestion des routes.

2.5. Évolution des vitesses courantes sur les sous-réseaux témoins

« supérieur » et « inférieur »

L’analyse de ces évolutions se fait de la même façon que pour le réseau témoin complet, et offre un complément d’information permettant de savoir si une amélioration globale peut être considérée comme générale, ou cache éventuellement une dégradation sur un sous-ensemble du réseau. La même considération s’applique à l’analyse de l’évolution des vitesses courantes pour des sous-réseaux définis selon le rang des liaisons routières. A condition toutefois ici encore que ces sous-réseaux soient suffisamment étendus et/ou suffisamment empruntés.

En règle générale, c’est à ce dernier niveau de désagrégation que devraient porter les comparaisons internationales.

2.6. Évolution du trafic moyen sur le réseau témoin

Sauf cas d’une chute de trafic manifeste qui ne s’expliquerait par aucun autre paramètre, les évolutions du trafic ne peuvent être associées directement à l’amélioration ou à la détérioration de l’état des routes. L’offre d’infrastructures de transport n’est que l’une des composantes de la demande effective de transport. Un réseau routier peut très bien se dégrader et le trafic moyen progresser fortement. D’une part du simple fait de la progression démographique, mais aussi et surtout du fait de l’urbanisation, dont on connaît le rythme de croissance en Afrique subsaharienne. Les urbains sont les principaux demandeurs de produits (les pondéreux comme le bois de chauffe et les denrées alimentaires ne sont pas produits en ville) et les principaux consommateurs de déplacement de personnes. Donc parmi les principaux acteurs de la demande de transports.

Annexe 1 : Positionnement du ratio d’adéquation niveaux de service / trafics (indicateur tertiaire) dans 15 cas de figure simples

|  | # Ratio R = ## Vit.parcours / Vit.courante C'est un indice d'adéquation entre niveaux de service et volumes de trafic. - R<1 : la plupart du trafic est concentrée sur le meilleur du réseau - R>1 : la plupart du trafic est concentrée sur le pire du réseau - R=1 : homogénéité du trafic ou homogénéité de l'état du réseau |
| --- | --- |

Annexe 2 : Définition des 3 macro-

indicateurs SOURCE

Indicateur SOURCE primaire = c’est la "vitesse courante" des VL sur le réseau de référence. Cet indicateur se calcule ainsi : c’est la moyenne harmonique des vitesses des VL, section mesurée par section mesurée, pondérées par les volumes de trafic VL dans les deux sens de circulation (en saison sèche, heures et jours ouvrables). Cette vitesse est dite "courante" car c'est la vitesse la plus probable d'un VL circulant sur le réseau, choisi au hasard.

Cet indicateur s’exprime en km/h.

VitCourante = VolTraf2sens / Somme ( VolTraf2sensi / Viti ) VitCourante = Somme ( VolTraf2sensi ) / Somme ( VolTraf2sensi / Viti ) VitCourante = Somme ( 2 x Li x NivTrafi ) / Somme [ (2 x Li x NivTrafi ) / (Li/Ti) ] Donc VitCourante = Somme ( Li x NivTrafi ) / Somme (Ti x NivTrafi ) Li étant la longueur de la ième section (i variant de 1 à n), Ti étant le temps de parcours moyen réalisé sur cette section, Vi étant la vitesse moyenne sur cette section, NivTrafi étant le niveau de trafic moyen observé sur cette section (supposée homogène en trafic), et VolTraf2sensi étant le volume de trafic correspondant.

Indicateur SOURCE secondaire = c’est la "vitesse de parcours” des VL sur le réseau de référence. Cet indicateur se calcule ainsi : c’est la moyenne harmonique des vitesses des VL, section mesurée par section mesurée, simplement pondérées par les linéaires de ces sections (en saison sèche, heures et jours ouvrables).

Cette vitesse est dite "vitesse de parcours", car c’est la vitesse résultante d’un VL qui parcourrait une fois la totalité du réseau en adoptant exactement, sur chaque section, la vitesse moyenne qu’on y a observée.

Cet indicateur s’exprime en km/h.

On a ainsi : VitParcours = Somme( Li ) / Somme ( Ti ) c’est-à-dire : VitParcours = Somme( Li ) / Somme ( Li / Vi ) qui est bien par définition la moyenne harmonique des vitesses pondérée par les linéaires, comme vu plus haut.

Notez que, pour une seule section (censée être homogène en trafic), "vitesse courante" et "vitesse de parcours" sont les mêmes, par définition. Il n’y a ainsi pas de confusion possible. C'est pourquoi on emploiera sans précaution particulière le terme "vitesse courante" ou même simplement « vitesse », au niveau de la section uniquement.

Indicateur SOURCE tertiaire = ce ratio est le rapport de l’indicateur SOURCE secondaire par l’indicateur SOURCE primaire (vitesse de parcours divisée par vitesse courante). Il rend compte de la double distribution des vitesses et des niveaux de trafic sur le réseau de référence.

A l’échelle du réseau de référence, comme logiquement l’effort national d’entretien et de réhabilitation privilégie les liaisons à plus fort trafic, les meilleures vitesses correspondent très généralement aux meilleurs trafics. La vitesse courante est donc en pratique supérieure à la vitesse de parcours. C’est pourquoi l’indicateur tertiaire d’un réseau, en pratique, est toujours entre 0 et 1.

Ce ratio traduit ainsi le resserrement plus ou moins accentué du réseau “bon et actif” (la meilleure partie du réseau, qui reçoit l’essentiel du volume de trafic) : plus le ratio est petit, plus le réseau “bon et actif” est resserré (le volume de trafic est très concentré, le reste du réseau étant plus dégradé, à l’abandon) ; plus le ratio est grand, plus le réseau “bon et actif” est large (le volume de trafic est largement réparti sur un réseau dans un état plus homogène).

On a : Ratio = VitParcours / VitCourante Or VitParcours = Somme( Li ) / Somme ( Ti ) et VitCourante = Somme ( Li x NivTrafi ) / Somme (Ti x NivTrafi ) d’où Ratio = [ Somme (Ti x NivTrafi ) / Somme ( Ti ) ] / [ Somme ( Li x NivTrafi ) / Somme( Li ) ] Comme on le voit, ce ratio est aussi égal au rapport de la moyenne des niveaux de trafic, pondérée par les temps de parcours, sur la moyenne des niveaux de trafic, pondérée par les longueurs.

Attention, l’interprétation de cet indicateur élaboré demande un certain soin :

- au plan théorique, l’indicateur tertiaire, par exemple, sera égal à 1 si la vitesse des VL, mesurée section par section, est strictement uniforme pour la totalité du réseau de référence (ceci quelle que soit la distribution des trafics). Mais il sera aussi égal à 1 si le niveau de trafic est strictement le même sur la totalité du réseau de référence (ceci quelle que soit la distribution des vitesses section par section).

- pour des sous-réseaux particuliers (par exemple le réseau non revêtu ou encore  le réseau des routes non nationales), la vitesse courante peut très bien être inférieure à la vitesse de parcours. La situation est alors inversée, l’indicateur pour le sous-réseau en question est supérieur à 1. Cela reflète des problèmes de politique routière sur ce sous-réseau considéré tout seul : sa part qui reçoit le plus gros trafic est celle en plus mauvais état.

- cet indicateur, du fait de son mode de calcul, n’est pas associatif (il n’y a absolument aucune raison qu’il le soit) : en réalité on peut parfaitement avoir un réseau revêtu d’indice supérieur à 1 et un réseau non revêtu d’indice supérieur à 1 aussi, qui ensemble constituent un réseau complet d’indice inférieur à 1. C’est d’ailleurs un cas courant.

Voir en Annexe 2 la définition exacte et commentée des 3 macro-indicateurs SOURCE : la vitesse courante (macro-indicateur primaire), la vitesse de parcours (macro-indicateur secondaire) et le ratio de forme (macro-indicateur tertiaire).

Le volume de trafic sur une section donnée étant le produit du niveau de trafic (en VL/h) par le linéaire (en km).

Sur la hiérarchisation par rangs de liaisons du réseau de référence (les réseaux témoins), voir la Note technique « Méthodologie d’extraction des réseaux de référence », du même auteur, figurant comme la présente Note dans le CD-ROM SOURCE.

Par application de la règle des 10 000 VL x km / j proposée plus haut

de l’ordre de 5% par an en moyenne.