SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Influence de l’état de la chaussée sur le temps de parcours d’un véhicule.

Programme d’essais et analyse statistique des résultats.

Rapport de synthèse

## Paul Autret, Pierre Joubert et Claude Massompierre, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC/SERI)

- SOURCE

- INFLUENCE DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE

- SUR LE TEMPS DE PARCOURS D'UN VEHICULE

- EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

- Etude pour la Banque Mondiale

- Rapport de synthèse – Février 2001

- P. Autret – P. Joubert – Cl. Massonpierre

- Paul AUTRET 			:  Ingénieur ENSM, Docteur Ingénieur ENPC

- Directeur de Recherche, Chef du Service des Etudes et Recherches

- Internationales - SERI – LCPC

- Pierre JOUBERT		:  Ingénieur ENSMIN, Ingénieur INSTN

- Ingénieur au SERI – LCPC

- Claude MASSONPIERRE	:  Technicien Supérieur DPCT / CNAM

- Technicien Supérieur au SERI - LCPC

## Résumé

La Banque Mondiale a lancé en 1998 le projet SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate), Ce projet s’inscrit dans la logique de suivi de l’amélioration des politiques routières des pays de la zone du SSATP, et a pour but de définir un ou plusieurs indicateurs de performance fonctionnelle d’un réseau routier, exprimée en termes de service-transport rendu à l’usager. Ce rapport décrit l’étude qui a permis d’affiner et de valider la méthodologie dans quatre pays d’Afrique, le Cameroun, le Ghana, la Guinée et Madagascar.

Le plan d’expérience est décrit en détail. Le choix d’environ 4000 km (1000 dans chaque pays, dont les ¾ de routes revêtues, et ¼ de routes non revêtues) a permis de rencontrer un éventail de conditions très variées, semblables à ce qui est susceptible de se présenter en phase opérationnelle. Sur les itinéraires ainsi choisis, une campagne de recueil de données s’est déroulée au cours des mois de juillet et août 1998. Outre des renseignements généraux sur les itinéraires, les données comprennent :

- des mesures de niveau de dégradation qualifiant l’aspect visuel des chaussées,

- des mesures au Bump Integrator qualifiant l’uni des chaussées,

- des mesures de la vitesse pratiquée par les usagers.

Les données d’auscultation des chaussées ont fait appel à des méthodologies de recueil bien connues et référencées. Un complément méthodologique sur la mesure de l’uni sur routes non revêtues a été développé à l’occasion de l’expérimentation.

Pour les mesures de la vitesse des véhicules au contraire, la méthodologie a été développée spécifiquement pour l’opération SOURCE. L’expérimentation a permis de valider la méthodologie du véhicule flottant, qui offre tous les avantages : robustesse de la mesure et coût réduit.

Le rapport décrit comment, sur les routes étudiées, on peut définir des relations entre les vitesses pratiquées, les besoins en entretien, et l’uni. Il montre que pour les routes dans un état acceptable, la vitesse est déterminée par des paramètres d'environnement autres que le besoin en entretien, alors que, inversement, un état nécessitant des travaux d’entretien importants réduit la vitesse maximale déterminée par les paramètres d'environnement. Il analyse également les relations entre la vitesse et l’uni, et il les compare aux résultats cités dans la littérature : OCDE, LCPC (VIZIRET), Banque Mondiale (HDM).

Plan du rapport

#### I. Présentation du projet

- 1. Amélioration du secteur des transports en Afrique subsaharienne

- 2. Indicateurs de performance d'un réseau routier

- 2.1 constat de départ

- 2.2 objectifs et termes de référence du projet

- 2.3 l'indicateur retenu

- 3. Organisation du projet

- 3.1 le cadre physique

- 3.2 le cadre institutionnel

- 3.3 les résultats

II. Plan d'expérience

- 1- Organisation de l'étude

1.1. préparation des programmes d'intervention

1.2. Finalisation de la liste des routes

1.3. Recueil de données

- 1.4. Exploitation des données :

- 2- les données

2.1. qualification de la route

2.1.1 historique

2.1.2 caractéristiques géométriques

2.1.3 dégradations des chaussées revêtues

2.1.4 dégradations des chaussées non revêtues

2.2. qualification du service rendu à l'usager

2.2.1 l'uni

2.2.2 la vitesse de déplacement des usagers

3- acquisition et exploitation des données

3.1. procédures de collecte

3.2. traitement des données brutes

3.3. exploitation des résultats

III.  Les routes étudiées

- 1- Caractéristiques générales

1.1. conditions de mesure

1.2. homogénéité des tronçons

1.3. géométrie

1.4. trafic

- 2- Qualification des chaussées

2.1. Routes revêtues

2.2.  Routes non revêtues

3- service rendu à l'usager :

3.1 l'uni

3.2 Vitesse de déplacement de l'usager

IV. Relations entre vitesse de parcours dégradation et uni des chaussées

1. relation entre vitesse et niveau de dégradation des chaussées

  - routes revêtues

1.1.1 relation entre la vitesse et une famille de dégradation

1.1.2 Vitesse et indice de dégradation Is de la méthode VIZIR

  - routes non revêtues

1.2.1 relation entre la vitesse et l'indice de dégradation Iqs (Viziret)

1.2.2 relation entre la vitesse et l'étendue de l'indice Iqs de gravité 3

1.3 commentaires et conclusion

2. relation entre vitesse et uni

2.1. routes revêtues

2.2. routes non revêtues

2.3. pour tous revêtements

2.4. comparaison avec d'autres relations existantes

2.4.1 les relations OCDE

2.4.2 la relation VIZIRET

2.4.3 la relation HDM4

2.5. commentaires et conclusion

V. mesure de l'uni sur route non revêtue

1. objectif recherché

2. l’essai SOURCE

2.1 Les sections de mesure

2.2 Les vitesses pratiquées

3. résultats et conclusion

VI. Rappel des principaux résultats

- les conditions de l'expérimentation

- la mesure de la vitesse de déplacement des usagers

- vitesse moyenne et dégradation des chaussées

  - Routes revêtues

3.2 Routes non revêtues

- vitesse moyenne et uni des chaussées

4.1 Les résultats de l'expérimentation

4.2 Comparaison avec d'autres approches

4.3 Mesure de l'IRI sur route non revêtue

Liste des abréviations

Liste bibliographique

I. Présentation du projet SOURCE

- 1. L'amélioration du secteur des transports en Afrique subsaharienne :

Sur une initiative conjointe de la Banque Mondiale et de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), le programme de politiques de transport en Afrique Subsaharienne, appelé SSATP, a été lancé en 1987. Il vise à rendre le secteur des transports plus performant, en encourageant la réforme des politiques et des institutions. Sa mise en œuvre s'effectue au travers d'une série de composantes destinées à résoudre les principaux problèmes de transport en Afrique subsaharienne, dont l'une est l'Initiative de Gestion de la Route (IGR, ex –IER, Initiative d'Entretien Routier). Son message pour la réforme des politiques routières a été diffusé à travers toute l'Afrique et le moment est arrivé où il importe que tous ses partenaires, que ce soit les bailleurs, les acteurs locaux du secteur routier des pays pilotes ou ceux des autres pays, puissent évaluer les progrès réalisés sur le moyen terme par les pays bénéficiaires, pour apprécier les effets du programme. Cette attente porte principalement et simultanément sur deux axes, pour lesquels il faut disposer d'indicateurs efficients pour le suivi :

- des progrès institutionnels en référence à l'ensemble des recommandations de doctrine de l'IGR (réforme du cadre de financement et de mise en œuvre de l'entretien routier),

- de l'état réel des réseaux routiers, retenu comme indicateur des performances globales du secteur, et notamment de l'entretien routier.

Dans ce contexte, la Banque Mondiale a lancé en 1998 le projet SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate) sur financement du fonds fiduciaire français. Ce projet s'inscrit dans la logique de suivi de la politique d'amélioration de la politique routière, et a pour but de définir un ou plusieurs indicateur des performances fonctionnelles d'un réseau routier, exprimées en terme de service-transport rendu à l'usager.

- 2. Indicateurs de performance d'un réseau routier :

Les réflexions, préalables au lancement du projet, ont été conduites sous la responsabilité de M. Louis Fernique, expert senior à la Banque Mondiale, et elles ont abouti, après une analyse de la situation existante :

- au choix a priori d'un indicateur

- à des termes de référence pour le projet,

- à une structure pour le mener à terme.

- 2.1. Constat de départ :

Il existe depuis longtemps des données synthétiques pour qualifier l'état des réseaux routiers d'un certain nombre de pays en développement, parmi lesquelles figurent celles de l'étude de 1988 de la Banque Mondiale, intitulée "La détérioration des routes dans les pays en développement" [1]. Mais, ainsi que cela est indiqué dans cette étude, l'évaluation détaillée de l'état des routes de ces pays, est entourée d'une marge d'erreur considérable. En effet, la pratique générale pour ce type d'évaluation consiste à interroger un ou quelques experts du secteur sur la base d'un cadre à remplir, classant le réseau "principal" revêtu et le réseau "principal" non revêtu en trois types d'état, bon, passable et mauvais.

Si ce genre d'enquêtes peut éventuellement suffire pour donner une image globale des réseaux routiers d'une région ou d'un ensemble de pays (par exemple les 85 pays qui ont reçu une aide de la Banque Mondiale et qui ont fait l'objet du rapport déjà cité), il apparaît très vite qu'elles présentent un certain nombre d'insuffisances. Selon les propres termes de référence du projet SOURCE, pour les 14 pays pilotes du SSATP en particulier, ni les données qui figurent dans les rapports nationaux annuels, ni celles des enquêtes régionales, ne permettent un suivi global correct de l'état réel des réseaux routiers, susceptible de permettre une analyse pertinente sur l'efficacité à moyen terme des réformes des politiques routières. Le projet SOURCE devra combler cette lacune.

- 2.2 Objectifs et termes de référence du projet :

L'objectif est d'obtenir une information de synthèse, suffisamment fiable, pour estimer à un instant donné les performances globales d'un réseau routier de l'un des 47 pays d'Afrique subsaharienne, en terme de service-transport rendu à l'usager. Compte tenu de l'objectif, de l'environnement, de la remise à jour fréquente et des moyens financiers très réduits, il convient d'utiliser une méthode allégée par rapport aux investigations structurelles classiques. Le projet SOURCE a donc pour objectif de mettre au point un outil de suivi qui comprenne :

- une méthode,

- un indicateur (ou un système d'indicateurs),

- un système de gestion des données (acquisition, exploitation, conservation, diffusion).

Le degré de réussite du projet sera jugé sur les critères suivants :

- la méthode : méthode simple, fondée scientifiquement sur une expérimentation rigoureuse établissant ses limites de validité, utilisable durablement sur le moyen et le long terme, normalisée de façon à être homogène dans les 47 pays du SSATP et utilisable par une ingénierie locale.

- l'indicateur : l'indicateur (ou les indicateurs) devra être pertinent, compréhensible par tous, fiable et spécifique à cette utilisation particulière sans chercher à se substituer aux indicateurs techniques de comportement structurel ou de comportement de surface des chaussées.

- le système de gestion des données : le système devra être d'un très faible coût pour l'acquisition des données, facile à gérer sans monopole technique ou d'effet de boîte noire, sans exclusive tant au niveau de la gestion des données que de leur diffusion, adapté aux besoins des partenaires usuels tels bailleurs de fonds, autorités nationales, organisations ou associations routières nationales et privées …

- 2.3 L'indicateur retenu :

L'approche technique usuelle concernant l'aspect structurel [2] des chaussées (état de surface qualifié par les dégradations, portance qualifiée par la déflexion, épaisseur des structures déterminées par des sondages) ou les caractéristiques de surface [3] (essentiellement l'uni longitudinal et transversal, l'adhérence étant hors sujet) est a priori inadéquate, pour des raisons de temps et de coût d'acquisition des données, qui sont hors échelle par rapport à l'objectif. Même limitée à l'examen visuel et à la seule cotation de certaines dégradations, cette approche reste encore très supérieure aux limites de coût visées par le projet (50 cents par km).

L'indicateur le plus directement perceptible par l'usager est la vitesse de circulation. Cet indicateur présente de nombreux avantages dont celui d'être aussi pertinent pour les réseaux revêtus que pour les réseaux non revêtus et celui d'être discriminant dans la hiérarchisation d'un réseau, étant donné la large gamme de vitesses rencontrées dans les pays d'Afrique sub-saharienne. Par ailleurs, cet indicateur est susceptible de développement puisque des relations ont déjà été établies sur des routes non revêtues qui relient la vitesse de parcours à l'uni et par là même, au coût d'exploitation des véhicules [4-5].

Pour présenter les qualités demandées par les termes de référence, le temps de parcours ou la vitesse à prendre en considération, ne peuvent être ni aléatoire ni dépendant du conducteur ou de son véhicule. Plusieurs protocoles de mesure ont été mis au point lors de la phase préparatoire et testés en vraie grandeur lors de la réalisation du projet [6]. Même si les réflexions préalables laissaient présager que le protocole appelé "véhicule flottant" serait probablement qualifié, plusieurs d'entre eux ont été utilisés pour mesurer les temps de parcours des usagers.

- 3. Organisation du projet :

- 3.1 Le cadre physique :

Les grandes lignes de l'expérimentation : l'expérimentation consiste à tester plusieurs protocoles de mesure de la vitesse des véhicules légers et lourds sur différents types de routes et à rechercher celui (ou éventuellement ceux, s'il apparaît nécessaire de distinguer les méthodes en fonction du niveau de trafic) qui est le plus pertinent pour rendre compte de la qualité du réseau testé du double point de vue, physique et fonctionnel. La qualité des itinéraires soumis aux test de la vitesse, sera parallèlement déterminée par examen visuel et relevé des dégradations selon les méthodes de qualification et quantification des dégradations du LCPC, VIZIR [7] pour les chaussées revêtues et VIZIRET [8] pour les chaussées non revêtues, méthodes qui permettent de classer et de hiérarchiser les routes d'un réseau routier en fonction de leurs besoins en entretien et en renforcement.

Choix du terrain d'expérimentation : la mise au point d'un plan d'expérience exhaustif aurait nécessité une reconnaissance préalable de plusieurs sites et probablement un espacement des mesures dans le temps, incompatibles avec les financements et les délais prévus pour le projet, les mesures sur le terrain devant être réalisées en moins de quatre mois. Les critères de base du programme ont été que les mesures devaient être faites dans quatre pays présentant une grande variété de conditions climatiques, géographiques, topographiques, et des réseaux différenciés par leurs trafics, âge, état, travaux d'entretien ou de renforcement. Il fallait en priorité que les administrations de ces pays soient partie prenante dans le projet. Le choix a été très difficile : les pays retenus ont été le Cameroun, le Ghana, la Guinée et Madagascar. Un millier de kilomètres ont été sélectionnés dans chacun d'entre eux, dont ¾ revêtus et ¼ non revêtus. Les mesures ont été effectuées en juillet 98, au Cameroun et à Madagascar et en août 98, au Ghana et en Guinée.

- 3.2 Le cadre institutionnel :

Le projet a été confié à trois entités distinctes et à fait l'objet de trois contrats séparés, pour :

- l'indicateur "vitesse" : la mise au point des protocoles de mesure de la vitesse ainsi que le lien entre le niveau de vitesse de parcours et les coûts de transport ont été confiés à un consultant privé, M. Benoît Ninnin.

- l'acquisition et l'analyse des données : Le LCPC a été chargé du pilotage technique de l'étude, c'est à dire du choix des itinéraires, de la mise au point des méthodes de relevé de l'état des chaussées (examen visuel et mesure d'uni), de la préparation du programme d'intervention et de la conduite des opérations sur le terrain et enfin de l'analyse des données et de la rédaction du rapport de l'étude. Coordonnées par Paul Autret, les quatre interventions ont engagé :

- au Cameroun	: Pierre Joubert, Marc du Mesnil Adelée, Charlotte Antoine

- au Ghana		: Pierre Joubert, Jean Lefebvre, Julien Neltner

- en Guinée		: Paul Autret, Yves Raynaud, Julien Langlet.

- à Madagascar	: Paul Autret, Claude Massonpierre, Alexandre Breuil.

Il s'agissait d'une équipe associant le SERI, Service des Etudes et Recherches Internationales du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), les laboratoires des CETE (Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement) et l'ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics).

- Les contacts avec les administrations des quatre pays ainsi que la logistique de l'étude ont été confiés à l'ISTED (Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le Développement), dont l'équipe d'animation était composée de Jean Philippe Lanet et Guy Poirier. L'ISTED a également eu pour tâche de gérer les quatre ingénieurs élèves de l'ENTPE qui sont intervenus dans cette phase de l'étude. Ultérieurement, il a assuré la supervision du projet du Ghana et la formation des équipes locales de mesure de la vitesse dans les pays qui ont mis SOURCE en application.

3.3 Les résultats :

Le rapport général de présentation et d'analyse des résultats obtenus dans les quatre pays, a été produit le 27 janvier 1999 [9]. Il détaille :

- Le déroulement des opérations de collecte des données dans les pays choisis pour l'expérimentation,

- Les procédures de collecte,

- Les procédures de traitement des données brutes,

- La typologie des sections sur lesquelles les investigations ont été menées, afin de vérifier qu'une gamme suffisamment large ait été couverte,

- Les analyses des relations entre les différents indicateurs et la mise en évidence des plus pertinents.

Le rapport est composé des documents suivants :

- rapport général de présentation des résultats,

- Annexe 1 : exemple de schéma itinéraire de relevés routiers,

- Annexe 2 : exemple de relevé des vitesses des véhicules,

- Annexe 3 : données sur routes revêtues (résultats bruts et analyse),

- Annexe 4 : données sur routes non revêtues (résultats bruts et analyse),

- Annexe 5 : liste et localisation des routes et des sections,

- Annexe 6 à 16 : relations entre les indicateurs d'état des chaussées et les indicateurs vitesse, résultats des analyses statistiques.

Un rapport complémentaire du 16 juillet 1999 [10], analyse la sensibilité des résultats sur les routes revêtues fournis dans le rapport principal de janvier 99, au mode de calcul des vitesses. Il comporte un rapport de synthèse, ainsi qu'une actualisation des principaux résultats fournis en janvier, en fonction du mode de calcul de la vitesse : moyenne arithmétique, moyenne harmonique, moyenne harmonique des vitesses écrêtées à 90 km/h.

Le présent rapport de synthèse reprend l'essentiel des résultats.

- Remerciements :

Nos plus vifs remerciements s'adressent aux administrations routières des pays hôtes des expérimentations : le ministère des Travaux Publics du Cameroun, la Highway Authority du Ghana, le ministère de l'Equipement de Guinée, le ministère des Travaux Publics de Madagascar.

Ont contribué à l'élaboration du plan d'expérience et à sa réalisation sur le terrain :

Banque Mondiale	: Louis Fernique, IPC - expert senior à la Banque Mondiale.

LCPC	:  Paul Autret, Directeur de recherche, chef du SERI, LCPC

Pierre Joubert, Ingénieur, SERI, LCPC

Claude Massonpierre, TS, SERI, LCPC

Jean Lefebvre, TS, CETE de l'Ouest- LR d'Angers

Marc du Mesnil Adelée, TS, CETE de Normandie - LR de Rouen

Yves Raynaud, TS, CETE du Sud-Ouest - LR de Toulouse

ENTPE	: Charlotte Antoine, élève ingénieur

Alexandre Breuil, élève ingénieur

Julien Langlet, élève ingénieur

Julien Neltner, élève ingénieur

ISTED			: Jean-Philippe Lanet, IDTPE

Guy Poirier, ITPE

Consultant		: Benoît Ninnin, économiste des transports

II. Plan d'expérience

# 1. Organisation et déroulement de l'étude

La phase conceptuelle de mise au point des spécifications, du budget et de l’échéancier du projet, s'est située entre février et mai 1998 ; la phase opérationnelle, c'est à dire l'acquisition des données sur le terrain et leur interprétation au siège, s’est déroulée en trois phases :

- préparation des programmes in situ et test des protocoles de mesure de la vitesse (mai - juin),

- recueil des données dans les quatre pays (juillet - août),

- analyse des résultats (septembre - décembre).

L'étude s'est déroulée selon le planning suivant :

|  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  | Nov. |  | Déc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation des programmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention à Madagascar * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention au Cameroun * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention au Ghana * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention en Guinée * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse des résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Relevés de l'examen visuel et de l'IRI, sur 1 000 km d'itinéraires, répartis dans le pays, composés pour les ¾ de routes revêtues et pour ¼ de routes non revêtues.

- 1.1. Préparation des programmes d'intervention :

Cette phase s'est située de mai à juin 98, en grande partie au Centre de Nantes du LCPC où est implanté le SERI. Elle a consisté en :

- constitution des quatre équipes,

- mise au point des calendriers d'intervention, acquisition et préparation des matériels, contacts locaux,

- mise au point des protocoles de mesure de la vitesse et validation par test en vraie grandeur,

- finalisation du programme, choix de la liste des routes dans les quatre pays et organisation des missions.

- 1.2. Finalisation de la liste des routes

La liste des itinéraires préparée lors de l'établissement du programme d'intervention a été soumise aux administrations des pays hôtes du projet qui ont procédé parfois à quelques retouches avant de la valider.

1.3. Recueil de données :

Le recueil des données a eu lieu en juillet et août 98. Quatre équipes ont été constituées, chacune encadrée par un coordonnateur chargé des relations avec les autorités locales, de l'établissement du plan de travail incorporant les ingénieurs locaux désignés par leurs autorités de tutelle, du montage des équipements sur les véhicules de mesure, de leur étalonnage (dont l'implantation des sections d'essai pour la calibrage de l'IRI) et de leur mise en route.

|  | Juillet 98 |  | Août 98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipes/Pays | Cameroun | Madagascar | Ghana | Guinée |
| coordonnateur expert "chaussée" expert "vitesse" | P. Joubert M. Dumesnil Adelée Ch. Antoine | P. Autret Cl. Massonpierre A. Breuil | P. Joubert J. Lefebvre J. Neltner | P. Autret Y. Raynaud J. Langlet |

L'équipe de coordination qui comprend le coordonnateur, un véhicule et un chauffeur, a souvent été renforcée par des ingénieurs du Ministère des TP, venus prendre connaissance du projet. Elle a travaillé les deux premières semaines dans chaque pays.

L'équipe de relevés routiers (relevé des dégradations et mesure de l'uni) comprend le TS LCPC, un accompagnateur du Ministère des TP, un chauffeur et un véhicule tout terrain équipé d'un topomètre, d'un Désiroute [7-11] et d'un Bump Integrator [12-13]. Elle a travaillé un mois dans chaque pays.

L'équipe de saisie des vitesses est elle même composée d'un élève ingénieur de l'ENTPE, pilote de l'équipe, d'un collaborateur local de l'administration ou du secteur privé, d'un accompagnateur du Ministère des TP, de deux chauffeurs avec leurs véhicules.

- 1.4. Exploitation des données :

- La phase "exploitation des données" s'est effectuée en deux temps :

- entre septembre et octobre 98	: validation des données et création de fichiers informatisés

- entre novembre et décembre 	: analyse des données et rédaction du rapport général.

Elle a été réalisée par P. Joubert, P.Autret et Cl. Massonpierre.

# 2. Les données

Les données retenues pour ce projet sont de deux types : celles qui concernent les chaussées, qualifiées par leur âge, leur géométrie et leur niveau de dégradation, et celles qui concernent les conditions de service rendu à l'usager, qualifiées par l'uni et la vitesse de déplacement.

- 2.1. Qualification de la route :

- 2.1.1 historique :

- Les données relatives à l'historique des itinéraires concernent essentiellement le trafic, l'âge des chaussées et la nature et l'ampleur des travaux d'entretien. Ils ont été fournis par les Directions des Routes lors de l'élaboration du plan d'expérience. A l'exception du Ghana, le LCPC avait travaillé récemment dans les pays retenus et avait de ce fait une vue globale des réseaux routiers soumis aux tests ; à Madagascar et au Cameroun, une aide efficace a été apportée par M. Jean MAILLOT et M. Jean-Paul FAVRE, conseillers techniques dans les Ministères de l'Equipement de ces deux pays.

2.1.2 caractéristiques géométriques :

Les caractéristiques géométriques ont été réduites au strict minimum des données principales qui paraissent pouvoir avoir une influence significative vis à vis de l'objectif de l'étude :

- le profil en travers est limité à la largeur de la chaussée et à celle des accotements, mesurées avec un décamètre au minimum tous les 500 mètres et à chaque modification significative ;

- le tracé en plan et le profil en long d'un tronçon sont caractérisés par la sinuosité et la dénivelée. Ils ont été notés de 1 à 3 par les équipes chargées de mesurer la vitesse, avec toute l'imprécision que l'on imagine. Ces notes s'inspirent de la classification utilisée dans le modèle HDM et correspondent aux seuils proposés dans la méthode VIZIR, à savoir :

| Tracé en plan | alignement droit peu sinueux très sinueux | 1 2 3 | < 30° par km compris entre 30° et 140° > 140 ° par km |
| --- | --- | --- | --- |
| Profil en long | plat vallonné montagneux | 1 2 3 | < 5 m par km compris entre 5 et 28 m > 28 m par km |

- 2.1.3 Dégradations des chaussées revêtues :

La méthodologie utilisée pour qualifier et quantifier les dégradations et la qualité des routes revêtues vis à vis de leurs besoins en entretien, est la méthode VIZIR du LCPC [7], méthode qui permet de déterminer la qualité d'un réseau routier et ses besoins en entretien. Les dégradations prises en compte pour déterminer un indice de qualité structurelle, sont les déformations, la fissuration, les réparations.

Un indicateur de dégradation non structurelle, uniquement rattaché à des défauts de surface, est associé à l'entretien curatif courant. Il est calculé à partir de dégradations de type nids de poule, arrachements, ressuage…

Chaque dégradation est quantifiée par un critère de gravité et un critère d'étendue par section d'une longueur donnée. La note de gravité est reliée à l'importance des travaux de réparation requis par l'état de la route :

0 correspond à l’absence de dégradation ;

1 correspond à l'entretien courant,

2 correspond à des travaux de type renouvellement des couches de surface ou rechargement,

3 correspond à des travaux de renforcement.

La note d'étendue est donnée par le rapport entre la longueur dégradée et la longueur de la section. La note de dégradation structurelle Is est une combinaison des notes en gravité et en étendue des dégradations structurelles, qui varie de 1 à 7. Elle a été calculée par section de 500 mètres ; un tronçon de route est qualifié par les valeurs Is calculées tous les 500 m et une valeur moyenne rapporté à la totalité de la longueur du tronçon. Par rapport aux errements habituels :

les notes 1 et 2 correspondent à un bon état de surface,

les notes 3 et 4 correspondent à un état de surface moyennement dégradé

les notes 5, 6 et 7 correspondent à un état de surface fortement dégradé.

Dans la méthode VIZIR, on associe l'indice de dégradation Is et la portance de la chaussée exprimée par la déflexion, pour déterminer un indice de qualité Qi qui est relié à la nature des travaux. Dans le cas du projet SOURCE, le temps et les moyens impartis ne permettaient pas d'effectuer d'autres mesures que celles du relevé des dégradations. Le but n'étant pas de définir les besoins en travaux des quatre réseaux auscultés mais de les hiérarchiser vis à vis de la qualité de roulement qu'ils offrent à l'usager, il a été décidé de limiter la connaissance des chaussées à leur état de surface et de faire l'approximation suivante :

les notes 1 et 2 correspondent à un état ne nécessitant pas d'entretien périodique immédiat,

les notes 3 et 4 correspondent à un état de surface suffisamment dégradé pour déclencher des travaux d'entretien périodiques ou des rechargements,

les notes 5, 6 et 7 correspondent à un état de surface impliquant des travaux de renforcement.

Pour les chaussées présentant les notes 1 et 2 (pas d'entretien périodique immédiat), les travaux éventuels d'entretien curatif découlent de l'indice des dégradations non structurelles. Ils sont pris en compte car ils peuvent générer des ralentissements de conduite (cas des nids de poule par exemple) conduisant à différencier des routes ayant un indice structurel identique.

- 2.1.4 dégradations des chaussées non revêtues :

La méthodologie utilisée pour qualifier et quantifier les dégradations et la qualité des routes non revêtues vis à vis de leurs besoins en entretien, est la méthode VIZIRET du LCPC [5-8], méthode qui permet de déterminer la qualité d'un réseau et ses besoins en entretien. Les dégradations prises en compte pour calculer un indice de qualité, sont, les déformations, la tôle ondulée, l’orniérage, les ravines, les nids de poules. Chacune d'entre elles est qualifiée par une de gravité qui va de 0 à 3. L'indice de qualité correspond à la note la plus forte rencontrée sur une section élémentaire ; son étendue est le rapport de la longueur dégradée à la longueur de la section . Pour ce projet, on a calculé une note de gravité pour chaque section de 500 mètres et une valeur moyenne pour le tronçon. La liaison entre le niveau de dégradation, la perception de ce niveau par l'usager et la nature des travaux est la suivante :

| Niveau 0 | Absence de dégradation | Entretien de routine |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Légère dégradation peu sensible à l'usager | Reprofilage léger avec ou sans point à temps |
| Niveau 2 | Dégradation soutenue et sensible à l'usager | Reprofilage lourd avec ou sans apport de matériau |
| Niveau 3 | Dégradation très forte | Rechargement ou reconstruction |

2.2 qualification du service rendu à l'usager :

2.2.1 l'uni :

Les mesures d’uni ont été réalisées à l'aide d'un Bump Integrator embarqué (BI) et converties en valeurs IRI, International Roughness Index [14], par les formules de transfert établies sur les sections d'étalonnage. Au Ghana, l'Administration possède ses propres sections d'étalonnage ce qui a facilité l'étalonnage du matériel. Par contre, dans les trois autres pays, les coordonnateurs ont implanté des sections spéciales pour le projet, sur lesquelles l'étalonnage du matériel a été fait selon le mode opératoire préconisé par la Banque Mondiale [15], le profil en long étant relevé par mesures topographiques sur deux files de mesure à raison d'un point tous les 0,50 m. Un détail de cette opération est fourni dans le document "mesure de l'uni au Bump Integrator" joint en annexe 6.

Une valeur de l'IRI a été calculée par section de 500 m et chaque tronçon a été affecté d'une valeur IRI moyenne. Il est clair que la transformée BI/IRI puis le calcul d'une moyenne sur un tronçon, contribuent à un lissage des valeurs rencontrées. Nous avons néanmoins adopté ce mode de calcul, le temps de parcours déterminant la vitesse étant lui même une valeur lissée sur un tronçon.

2.2.2 la vitesse de déplacement des usagers :

Pour la mesure des vitesses de déplacement des usagers, Benoît Ninnin a conçu 6 protocoles de mesure [6] qui ont été testés à Nantes puis sur le terrain, dans les quatre pays. Ces six protocoles de mesure sont décrits dans la plaquette SOURCE [16]. Ils sont composés d'un protocole dit "du véhicule flottant" ainsi que de cinq autres, dits protocoles "à fenêtre" fondés sur la "capture" du trafic dans un périmètre fermé composé d'observateurs fixes et mobiles et la reconstitution de la vitesse moyenne par le biais des différences entre trafics réels perçus par les observateurs fixes et trafic apparent perçus par les observateurs mobiles. Le protocole "du véhicule flottant" s'est avéré le plus performant quant à la qualité des mesures et le plus économique en termes de productivité et de moyens mobilisés.

La description de ces protocoles et leur représentation graphique, sont les suivantes :

# Protocole 1, 2 véhicules Retour

A rebours du trafic mesuré. 2 voitures partent du même point, avec un décalage égal au temps de parcours présumé, et se rejoignent à l'arrivée. Les véhicules en attente (au départ et à l'arrivée) tiennent lieu d'observateurs fixes.

# Protocole 2, 2 véhicules Aller

Dans le sens du trafic mesuré. C'est l'inverse exact du protocole 1. En fait le même dispositif peut mesurer simultanément le trafic aller (protocole 2) et le trafic retour (protocole 1). La qualité diffère systématiquement entre les mesures des 2 sens.

# Protocole 3, 1 véhicule Aller-Retour

Un observateur fixe reste au point de départ, un seul véhicule opère un aller et retour, départ dans le sens du trafic mesuré. Le protocole 3 bis qui consisterait à mesurer le trafic inverse présente une pseudo-symétrie : la qualité des résultats est forcément la même.

# Protocole 4, 2 véhicules Retour bis

Identique au Protocole 1, mais le décalage entre le départ des 2 véhicules est choisi égal au temps de parcours présumé des observateurs augmenté du temps de parcours maximum (supposé) du trafic.

# Protocole 5, 2 véhicules Aller croisés

Identique au Protocole 2, mais les 2 observateurs mobiles adoptent des vitesses très différentes. Le plus rapide part en retard, double l'autre vers le milieu de la section, puis l'attend à l'arrivée. Il tient au départ et à l'arrivée le rôle d'observateur fixe.

# Protocole 0, 1 véhicule flottant

Dans le sens du trafic mesuré. Aucun observateur fixe. L'observateur démarre derrière un véhicule et le suit jusqu'au premier véhicule qui le doublera. Il suit alors ce véhicule jusqu'au premier véhicule doublé, qu'il suit alors...etc... En fait, on suit alternativement un "lièvre" puis une "tortue" en ajustant par définition sa propre vitesse.

Les équipes chargées de la mesure de la vitesse ont relevé, généralement selon les modalités prévues par le protocole 4,2, pour chaque type de véhicule, léger ou lourd, la vitesse du véhicule le plus lent, appelé V mini, celle du plus rapide, appelé V maxi, et elles ont calculé la moyenne arithmétique, appelée V moyen. Ce sont ces données qui ont été comparées aux caractéristiques des chaussées.

En appui aux mesures sur place, un simulateur a été développé par Louis Fernique. Cet outil logiciel dont le nom est SIMUL [17] met en œuvre les différents protocoles qui ont été définis et évalue leurs performances.

Le principe en est simple. On génère un flux de véhicules, dont le nombre et la vitesse prennent en compte :

- le trafic réel,

- les caractéristiques du tronçon, en termes de tracé, d’état

- le caractère aléatoire du comportement des conducteurs et de la génération du trafic.

Ce flux de véhicules est ensuite observé « informatiquement » selon les différents protocoles. Dans les graphes définis ci-dessus, le trajet d'un véhicule se traduit par une ligne qui part de l’axe des y pour rejoindre le cadre de droite, avec une pente positive d’autant plus forte que la vitesse est plus lente. Quand cette ligne croise les lignes bleues ou rouges qui représentent les observateurs, il y a observation. On dispose donc d’une référence, qui est le flux de véhicules que l’on a généré et qui est parfaitement connu, et la vision qu’en ont les différents protocoles testés.

Cet outil puissant a permis de dégrossir les protocoles à tester, de conforter les résultats des expériences terrain par une modélisation reproductible à volonté, adaptable à chaque cas particulier, et d’affiner le protocole du véhicule flottant, finalement adopté.

3. Acquisition et exploitation des données

##### 3.1. Procédures de collecte

Deux campagnes de mesures ont été réalisées en parallèle dans chaque pays, l’une menée par l’équipe "VIZIR" pour relever les caractéristiques d’état des chaussées et l’uni, l’autre menée par l'équipe "Vitesse" pour relever les vitesses pratiquées par les usagers. Chacune des deux équipes était mixte, c'est à dire composée d'un expert LCPC et d'un ingénieur de la Direction des TP locale. Pendant tout ou partie de la campagne, les équipes LCPC ont été en effet renforcées par des collègues locaux qui ont apporté leur connaissance du pays et qui ont simultanément appris les procédures. Les équipes "VIZIR" et les équipes "Vitesse" ont établi en concertation leur programme de travail journée par journée.

Pour les relevés des caractéristique routières, préalablement au départ des équipes "VIZIR" sur le terrain, les itinéraires retenus dans le programme des 1 000 km, ont été découpés en sections jugées a priori homogènes, en écartant les zones sans intérêt du point de vue du test comme les traverses des grandes agglomérations mais sans a priori sur les conditions de trafic et la vitesse de déplacement.

Les relevés ont été effectués en continu, itinéraire par itinéraire ou section de route par section de route, sans distinction particulière concernant les hétérogénéités, selon les procédures Vizir pour les routes revêtues et Viziret pour les routes non revêtues. Le véhicule de saisie est équipé d'un topomètre et d'un ordinateur équipé de claviers spécialisés qui permettent de noter l'ensemble des données concernant l'état de surface de la chaussée ou sa géométrie, dans un fichier informatique. Chaque section est définie par une origine et une extrémité parfaitement matérialisée, les informations concernant la chaussée sont repérées par une origine et une abscisse curviligne qui permettent de les situer avec la précision du mètre. Tous les points singuliers susceptibles d'avoir une action sur la vitesse de déplacement de l'usager, tels les villages, les ponts, les carrefours, etc…sont repérés. Les relevés sont immédiatement restitués sous forme de schéma itinéraire donnant une l'image de ce que peut constater un gestionnaire qui examine son réseau (annexe 1).

Les temps de déplacement des usagers ont été mesurés sur des tronçons correspondant à un découpage plus fin que le précédent, choisi par les équipes "vitesses", fondé sur l'homogénéité des possibilités de circulation. Un tronçon de mesure est une portion de route, jugée raisonnablement homogène en termes de géométrie, état, environnement, trafic, dont on peut repérer facilement et de façon fiable le début et la fin, et dont la longueur varie de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Les valeurs de temps de parcours associées aux longueurs des tronçons, déterminent la vitesse (annexe 2).

- 3.2. Traitement des données brutes

Les données concernant la vitesse de déplacement ont été mises en forme par les équipes "Vitesse" dans des fichiers Excel, pour calculer les différents indicateurs prévus dans les protocoles de mesure. Les résultats ont été synthétisés dans des tableaux (annexe 2).

Les données relatives aux chaussées ont été re conditionnées par les équipes "VIZIR" en fonction des limites des tronçons homogènes retenues pour la mesure de vitesse. Pour chaque dégradation élémentaire des méthodes VIZIR et VIZIRET, on a calculé la valeur moyenne des deux notes, étendue et gravité, par pas de 500 m, et la valeur moyenne globale sur le tronçon. Les indices de qualité Vizir et Viziret (indicateur de qualité Qi) ont été calculés de la même façon, en valeur moyenne globale sur le tronçon et en valeur moyenne par pas de 500 m.

Les mesures d’uni au Bump Integrator ont été calculées par pas de 500 m sur les mêmes sections. Les valeurs BI ont été converties en valeurs IRI, à partir des courbes d'étalonnage obtenues sur les sections d'essai. La valeur moyenne de l’uni (en IRI) a été calculée également sur chaque tronçon.

Toutes ces données ont ensuite été traitées sous forme de fichiers Excel par l'équipe du LCPC. Pour chaque pays il a été réalisé 5 fichiers :

- fichier des mesures topographiques sur les sections d'étalonnage BI / IRI.

- fichier des mesures uni sur l'ensemble des 1 000 km

- fichier des données VIZIR sur routes revêtues.

- fichier des données VIZIRET sur routes non revêtues;

- fichier des données Vitesse

L'ensemble de ces travaux préparatoires à l'analyse des résultats et à la recherche de corrélations entre les paramètres, a mobilisé l'ensemble des intervenants du LCPC et de l'ENTPE, pendant un peu plus d'un mois.

3.3. exploitation des résultats

L’exploitation des résultats a été conçue et réalisée en fonction des objectifs de l’opération, qui présentait deux carctéristiques principales :

- Valider la méthode, qui consiste à évaluer l’offre offerte par le réseau routier à partir de la vitesse pratiquée par les véhicules, et en particulier tester sa sensibilité à une variation de l’état des chaussées,

- Travailler sur un échantillon, de taille réduite, réparti sur quatre pays, censé représenter l’étendue des conditions qu’il est possible de rencontrer en Afrique subsaharienne, sans s’attacher au caractère représentatif de cet échantillon.

Les traitements ont donc été centrés sur la recherche de corrélations significatives, et, quand cela était possible, sur des analyses de variances permettant de mettre en évidence l’influence de tel ou tel paramètre. Il est bien évident que le volume des données disponibles et le caractère inédit de l'approche SOURCE n’ont pas permis de déterminer tout ce que l’accumulation de données dans les années à venir pourra permettre de préciser. En particulier, il ne faut certainement pas attacher trop de d’attention aux valeurs numériques des coefficients de régression, qui sont fortement dépendants de l’échantillon observé. Par ailleurs, les traitements opérés pour SOURCE ont pris en compte la notion globale de " tronçon", et les protocoles de mesure de la vitesse ont été améliorés en cours d'expérimentation. Les données recueillies sur les chaussées sont beaucoup plus détaillées, elles restent disponibles et peuvent se prêter à d’autres analyses.

Les traitements ont bien sûr été orientés :

- Existe-t-il une relation entre la vitesse des véhicules et les indicateurs d’état élémentaires des chaussées (dégradations) ?

- Existe-t-il une relation entre la vitesse des véhicules et les indicateurs de besoin en entretien des chaussées ?

- Existe-t-il une relation entre la vitesse des véhicules et les indicateurs d’uni des chaussées ?

- Quel est l’indicateur vitesse le plus pertinent ?

- Si les relations existent, sont elles utilisables pour l’objectif SOURCE ?

Les premiers traitements ont été terminés en janvier 1999, ils ont permis de répondre à la plupart des questions citées ci-dessus. A la suite de ces premiers traitements il a été décidé de retenir comme indicateur vitesse la vitesse moyenne des VL.

Un complément d’étude, axé sur le choix de l’indicateur vitesse, a été réalisé en juillet 1999, à la demande de M. Benoît  Ninnin qui voulait savoir si le mode de calcul de la vitesse moyenne entraînait une différence :

- en prenant la moyenne arithmétique (comme cela avait été fait par les équipes "vitesse",

- en prenant la moyenne harmonique (correspondant au temps de parcours moyen),

- en prenant la moyenne harmonique des vitesses préalablement écrêtées à 90 km/h.

Pour cette comparaison, seuls ont été retenus les tronçons de routes revêtues sur lesquels la vitesse exacte des véhicules avait été mesurée, par identification et chronométrage du véhicule. Le nombre de tronçons ainsi analysés est de 107 (au lieu de 157 tronçons pour les routes revêtues, pour le rapport de janvier 1999). Trois conclusions principales en ont été tirées :

- Le mode de calcul de la vitesse moyenne ne modifie pas sensiblement les relations entre la vitesse et les indicateurs d’état, et particulièrement celle avec l’uni, qui reste médiocre mais significative.

- L’écrêtement des vitesse à 90 km/h n’apporte pas d’amélioration de la relation entre l’uni et la vitesse, au contraire.

- La modification de l’échantillon observé a des conséquences non négligeables sur les coefficients de régression, ce qui signifie que l’évolution de la note Source d’une campagne de mesure à l’autre ne pourra être interprétée comme étant significative de l’évolution de la qualité du réseau qu’à la condition que le réseau étudié soit rigoureusement le même pour les deux campagnes.

III. Les routes étudiées

Le plan d'expérience de ce projet a été conçu pour tester la méthode et non les réseaux routiers des pays retenus dans le programme : l'échantillonnage des itinéraires a cherché à représenter l'ensemble des cas existants sur les réseaux routiers des pays du SSATP, afin de pouvoir conclure sur la pertinence des indicateurs de suivi étudiés. Les routes retenues dans chacun des quatre pays, n'ont pas été sélectionnées pour être représentatives de l'état du réseau routier de ce pays mais parce qu'elles présentaient un cas utile à la validation de la méthode. Une campagne a été faite ultérieurement au Ghana pour appliquer à l'ensemble du réseau routier structurant de ce pays, la méthode mise au point au cours de ce projet [24].

La liste des routes et les cartes de localisation figurent dans l'annexe n° 1. Toutes les données relatives aux caractéristiques des routes étudiées sont récapitulées dans les annexes du rapport de janvier 1999. La majorité des graphiques représentant les caractéristiques des paramètres analysés, pour l'ensemble et pour chaque pays, sont joints dans l'annexe n° 4 de ce présent rapport.

# I. Caractéristiques générales

Les itinéraires ont été découpés en tronçons, comme indiqué dans le chapitre II (paragraphe 3.1. procédure de collecte). La longueur moyenne d'un tronçon est variable d'un pays à l'autre comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. Ce phénomène peut refléter les différences entre les quatre notateurs tout autant que celles qui existent entre les quatre pays visités.

|  |  | Cameroun | Ghana | Guinée | Madagascar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Routes revêtues | Longueur totale | 725.2 km | 730.4 km | 735.8 km | 693.4 km |
|  | Nombre de tronçons | 18 | 31 | 42 | 33 |
|  | moyenne d'un tronçon | 39.7 km | 23.6 km | 17.5 km | 21.0 km |
| Routes non revêtues | Longueur totale | 251.3 km | 257.9 km | 228.3 km | 242.6 km |
|  | Nombre de tronçons | 5 | 6 | 12 | 11 |
|  | moyenne d'un tronçon | 50.3 km | 43.0 km | 19.0 km | 22.1 km |

Les figures 1 et 2 représentent la répartition des tronçons en fonction de leur longueur : quoique l'étendue des longueurs soit assez large puisque le mini fait moins de 10 km et le maxi plus de 60 km, les ¾ des tronçons ont une longueur comprise entre 10 et 30 km. La répartition est sensiblement la même pour les routes revêtues ou non revêtues.

- Figures 1 et 2 : répartition des longueurs des tronçons par type de revêtement

- I.1 Conditions de mesure

Par "conditions de mesure", on entend tout ce qui dans l'environnement peut affecter la mesure de la vitesse ; ces conditions ont donc été relevées par les équipes chargées de cette mesure. Elles sont subjectivement notées de 1 à 4. La note 1 correspond à des conditions de mesure particulièrement difficiles (pluie intense ou poussière, trafic très important rendant l’identification des véhicules impossible), la note 4 correspond à des conditions idéales. Il faut se garder d’accorder trop d’importance à cette notation qui est subjective, mais qui permet d'expliquer des valeurs apparemment aberrantes.

Dans les graphiques qui suivent, les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de tronçons.

Figures 3 et 4 : conditions de mesure

Les conditions de mesure sur route revêtues, ont été bonnes dans la moitié des cas, mais variables d’un pays à l’autre. Ceci est normal dans la mesure où la volonté de tester des conditions climatiques différentes a été l'un des critères de choix des quatre pays : les conditions de mesures ont été affectées par la saison des pluies régnant au Cameroun ou la saison sèche de Madagascar. Le phénomène est accentué sur les routes non revêtues, pour lesquelles 65 % des mesures ont été faites dans des conditions moyennes. Au total, moins de 5 % des mesures ont été effectuées dans de mauvaises conditions, risquant de compromettre les résultats.

- I.2 Homogénéité des tronçons

Ce critère concerne l'homogénéité d'un tronçon vis à vis de la vitesse de parcours. Il est noté de 1 à 4. La note 1 correspond à un tronçon très hétérogène, la note 4 correspond à un tronçon homogène, du point de vue de la perception globale du tracé, de l’environnement, de l’état de la chaussée, du trafic. Ce critère présente les mêmes défauts que le précédent du point de vue de la subjectivité.

Figures 5 et 6 : homogénéité des tronçons revêtus

Sur les routes revêtues, l'homogénéité est plus forte (près de 85 % des tronçons sont homogènes) que sur les routes non revêtues (où seulement 25 % des tronçons sont jugés homogènes sans qu'aucun toutefois n'ait été jugé hétérogène). Au total, moins de 2 % des mesures ont été effectuées sur des tronçons hétérogènes, risquant de compromettre la validité des résultats.

- I.3 Géométrie

Le tracé en plan et le profil en long d'un tronçon, caractérisés sommairement par la sinuosité et la dénivelée, ont été notés de 1 à 3 par les équipes chargées de mesurer la vitesse, qui se sont efforcées de respecter la grille de notation retenue pour le plan d'expérience. La note 1 correspond à un tronçon plat ou rectiligne, la note 3 à un tronçon très accidenté ou sinueux.

Figures 7 et 8 :  dénivelée du profil en long

Figures 9 et 10 : sinuosité du tracé en plan

Les routes revêtues présentent un pourcentage relativement faible de mauvaises caractéristiques géométriques. Les histogrammes des dénivelées sont assez voisins ; ceux des sinuosités ont des différences plus nettes : les routes du  programme du Cameroun sont plus rectilignes, celles du programme de Guinée plus sinueuses. Les routes non revêtues ne présentent pas de tronçons accidentés ou sinueux.

Il est patent que l'état de surface de la chaussée, son nombre de nids de poule par exemple, a une action moins réductrice sur la vitesse de déplacement lorsque le profil en long est montagneux et le tracé en plan très sinueux que lorsqu'il s'agit d'alignements droits en plaine. Néanmoins, nous n'avons pas pu prendre en compte ces facteurs qui n'ont pas été distingués dans le plan d'expérience. La majorité des mesures ont été faites sur des routes au profil en long plat ou vallonné et au tracé en plan droit ou peu sinueux.

1.4 Trafic

Les équipes chargées de collecter les données concernant la vitesse de déplacement sur un tronçon, ont noté le nombre de véhicules rencontrés. C'est cette donnée qui a été introduite dans les fichiers : elle fournit une indication sur la fiabilité de la mesure de vitesse (plus le nombre de véhicules rencontrés est grand, meilleure est la précision du calcul), mais elle n'a pas été prise en compte dans la recherche de relations entre paramètres. Ces mesures, en effet, ont été trop concentrées dans le temps et relevées sur des périodes trop courtes pour que l'on puisse leur accorder une quelconque représentativité du trafic annuel moyen sur les itinéraires.

Les données concernant le niveau de trafic (trafic moyen annuel) ont été collectées auprès des administrations des pays visités. L'examen détaillé de ces documents, qui proviennent parfois de sources différentes, a mis en évidence des imprécisions et parfois même des incohérences, rendant difficile la comparaison avec les valeurs SOURCE, et ne permettant pas de valider ou d'infirmer ces dernières. Il faut également noter que l'essieu légal et la distribution des poids d'essieux ne sont pas identiques dans chaque pays. Nous sommes donc resté au strict objectif du projet : vérifier que les routes testées présentent une gamme de trafic compatible avec ce que l'on sait des trafics dans les pays du SSATP.

Le tableau suivant regroupe les chiffres concernant le Cameroun et le Ghana :

| Trafic |  | Cameroun | Ghana |
| --- | --- | --- | --- |
| Routes revêtues | maximum (véh/j) | 3349 | 6616 |
|  | minimum (véh/j) | 576 | 268 |
| Routes non revêtues | maximum (véh/j) | 496 | 89 |
|  | minimum (véh/j) | 133 | 37 |

En conclusion de l'examen de ces données sur les caractéristiques générales des chaussées retenues pour le test, on peut penser avoir balayé une étendue assez grande de cas qui soit de nature à satisfaire à l'objectif du plan d'expérience, c'est à dire tester la méthode dans un domaine représentatif des conditions existantes dans les pays visés par le projet. Par contre ces données sont subjectives et insuffisantes pour que l'on puisse rechercher leur influence sur la vitesse de déplacement des usagers. De telles études expérimentales ont été faites avec plus de moyens pour la mise au point du modèle HDM par exemple. Ce n'était pas le but de ce projet.

2. Qualification des chaussées

1 - Les analyses statistiques ont été effectuées sur des tronçons, non pondérés par leurs longueurs. Cette étude n'a pas pour but de donner une image représentative des réseaux concernés mais de juger de la pertinence des paramètres retenus pour les représenter. Dans cet objectif, il importe de tester des situations et non pas des réseaux.

2 - Pour les routes revêtues, il a été possible d'effectuer globalement une analyse de l'ensemble des tronçons ainsi qu'une analyse par pays, étant donné la taille de l'échantillon. Pour les routes non revêtues, par contre, seule une analyse globale a pu être opérée.

- 2.1 Routes revêtues

La méthodologie utilisée pour qualifier et quantifier les dégradations des routes revêtues,  est  fondée sur la méthode VIZIR du LCPC et sur l'indicateur de qualité structurelle Is. L'analyse effectuée porte sur la gravité de la (ou des ) dégradation rencontrée sur un tronçon, sans considération de son étendue. Il est en effet difficile de fixer les règles vis à vis de l'objectif recherché. Dans la méthode VIZIR, la gravité de l'indicateur Is, détermine la nature des travaux et son étendue la portion d'itinéraire concernée. La gravité de la dégradation est probablement facteur de réduction de vitesse ; dans quelle mesure l'étendue d'un niveau de dégradation d'une gravité donnée accroît-elle ou atténue-t-elle le phénomène ?  Nous n'avons aucun élément d'information sur cette question et nous n'avons pas cherché à approfondir cette voie, pour les chaussées revêtues.

figure 11 : Indice de dégradation Is (Vizir – routes revêtues)

L'histogramme général est relativement étalé. Toutes les notes sont représentées, mais de manière inégale. En effet, on trouve :

- bon état de surface ne nécessitant pas d’entretien périodique immédiat 		= 13 %

- état de surface moyen, nécessité de travaux d’entretien périodique  		= 58 %

- état de surface mauvais, nécessité de travaux de renforcement 			= 29 %

Cette répartition n'est pas anormale même si elle n'est probablement pas significative de la qualité des réseaux des pays retenus ; elle est sans doute un peu optimiste par rapport à la situation rencontrée dans les pays cibles de la zone du SSATP, mais ce n'est pas essentiel, puisque les différents cas possibles sont représentés de manière significative. L'analyse par pays montre des différences marquées, comme cela apparaît dans le tableau ci dessous. Il faut cependant se garder de chercher à déduire de cet échantillonnage, une image représentative de l'un de ces pays ou même des quatre.

- Etat global du réseau visité, par pays :

| Pays | Notes 1 et 2 (%) | Notes 2 et 3 (%) | Notes 3, 4 et 5 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cameroun | 28 | 45 | 27 |
| Ghana | 0 | 48 | 52 |
| Guinée | 21 | 74 | 5 |
| Madagascar | 3 | 54 | 43 |
| Tous pays | 13 | 58 | 29 |

On retiendra que l'échantillonnage des itinéraires qui a été fait dans les quatre pays permet de recouvrir l'ensemble des situations susceptibles d'être rencontrées dans les pays de la zone du SSATP et répond donc à l'attente du projet SOURCE.

2.2 Routes non revêtues

La méthodologie utilisée pour qualifier et quantifier les dégradations et la qualité des routes non revêtues vis à vis de leurs besoins en entretien, est la méthode VIZIRET du LCPC. L'indice de viabilité Iqs, est classé en 4 catégories et chacune d'entre elle est représentée de manière significative :

| 0 | Absence de dégradation | 17 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Légère dégradation peu sensible à l'usager | 33 % |
| 2 | Dégradation soutenue et sensible à l'usager | 23 % |
| 3 | Dégradation très forte | 27 % |

Figure 12 : Répartition des notes de gravité des dégradations unitaires et de l'indice Iqs :

La figure 12 montre que les principales familles de dégradations, c'est à dire, déformation, tôle ondulée, ravine, nids de poule, sont représentées de manière significative et quand elles existent, en proportion équivalente dans leurs trois degrés de gravité.

L'indice Iqs de niveau 3 représente un quart de la population testée : trois tronçons sur 34 en sont exempts ; plus de la moitié d'entre eux présentent une étendue des dégradations de gravité 3 inférieure à 20 %.

Figure 13 : répartition des tronçons ayant un indice Iqs de  gravité 3

Dans l'ensemble, les routes retenues sont donc des routes normalement circulables. On retiendra que l'échantillonnage recouvre l'ensemble des situations susceptibles d'être rencontrées dans les pays du SSATP, sans excès de valeurs situées au voisinage ou en dehors de la limite normale de circulation ; il répond donc à l'attente du projet SOURCE.

3. Service rendu à l'usager

###### 3.1 l'uni

Les mesures d’uni ont été réalisées à l'aide d'un Bump Integrator embarqué (BI) et converties en valeurs IRI, par les formules de transfert établies sur les sections d'étalonnage. Comme précédemment pour les dégradations, les histogrammes des valeurs rencontrées sur les quatre pays, représentés sur les figure 14 et 15, recouvrent pratiquement toute la gamme des cas que l'on peut rencontrer dans les pays du SSATP. Par contre les histogrammes relatifs à chaque pays sont plus typés et il convient, une fois encore, de ne pas assimiler l'échantillonnage et l'image d'un pays.

Pour les routes revêtues, les valeurs fortes de l'IRI sont moins représentées que celles situées entre 3 et 5 ; pour les routes non revêtues, l’histogramme s’étale assez régulièrement entre 5 et 19. On peut estimer que l'échantillonnage couvre totalement les besoins de l'étude, même s'il ne correspond probablement pas à l'histogramme réel des cas rencontrés.

Figures 14 et 15 : répartition des notes d'IRI

3.2 Vitesse de déplacement de l'usager

Les différentes vitesses retenues dans le plan d'expérience (vitesse moyenne, mini et maxi, des VL et PL) ont été calculées par les équipes chargées de collecter les données véhicules à partir des observations réalisées sur le tronçon considéré (annexe 3).

Les histogrammes représentés sur les figures 16 et 17 sont relatifs aux vitesses moyennes VL et PL sur les tronçons revêtus. Ces histogrammes sont relativement réguliers ; la moyenne des vitesses moyennes est de 67 km/h pour les VL et de 52 km/h pour les PL. L'étendue est large dans les deux cas. Les valeurs supérieures à 90 km/h ont été conservées dans les analyses mais pour des raisons en partie liées aux règles de circulation, ce sont des valeurs écrêtées qui seront retenues dans l'indicateur SOURCE (rapport de juillet 1999).

Figures 16 et 17 : Vitesse de déplacement des VL et PL sur routes revêtues

Les mêmes histogrammes ont été tracés pour les vitesses mini et maxi. Ils sont plus dispersés et en particulier, il existe un très fort pourcentage de vitesse VL supérieures à 100 km/h (plus de 30 %). La distribution des vitesses mini est plus régulière mais la signification des basses vitesses est plus difficile à appréhender : résultent-elles de conditions défavorables, de chauffeurs amoureux de la nature ou de quelques arrêts brefs comme sont coutumiers les taxis locaux ?

On note également une importante disparité entre pays :

1 - Le Cameroun se distingue par des vitesses particulièrement élevées, et, dans une moindre mesure, Madagascar par des vitesses basses (la largeur de la chaussées n'y est sans doute pas totalement étrangère).

2 - Si on restreint l’analyse aux seules vitesses PL, on trouve alors deux groupes de deux pays : le Cameroun et le Ghana d’une part, la Guinée et Madagascar d’autre part.

3 - Le Ghana se distingue par des vitesses moyennes VL et PL proches l’une de l’autre.

Les vitesses sont évidemment inférieures sur les routes non revêtues. L'analyse est plus difficile, dans la mesure où les observations portent sur trois fois moins de tronçons qui ne comptent eux qu'un petit nombre de véhicules.

Figures 18 et 19 : Vitesses des VL et PL sur routes non revêtues

En conclusion, du point de vue de la vitesse de déplacement des véhicules légers ou lourds, l'échantillonnage couvre correctement une large étendue, qui permet de penser que la majorité des cas rencontrés dans les pays du SSATP sont représentés.

IV. Relations entre vitesse de parcours

dégradation et uni des chaussées

Les relations entre les données concernant la vitesse (vitesse minimum, moyenne, et maximum pour les VL et les PL) et les données concernant l'état de la chaussée (gravité des différentes dégradations définies dans les méthodes Vizir et Viziret) ont été systématiquement explorées. Les résultats figurent en intégralité dans les annexes du rapport de janvier 1999 et dans l'annexe 5 de ce présent rapport, d'où sont également issus les exemples contenus dans ce chapitre qui ne portent que sur les vitesses moyennes. La recherche de relation entre la vitesse de l'usager et l'état de surface d'une chaussée (dégradation et uni) a été menée en faisant abstraction d'autres paramètres susceptibles de fixer le niveau de la vitesse, qui proviennent :

- des caractéristiques géométriques de la route tel le tracé en plan, le profil en long, la largeur de la chaussée,

- de la fonction et de l'usage de la route (milieu urbain, zones de stationnement, arrêts sauvages…),

- du conducteur ("s'en fout la mort "avec ou sans permis de conduire ou conducteur très expérimenté comme cela se rencontre chez les professionnels du transport).

Par  simplification, tous ces paramètres ont été appelés "paramètres d'environnement" de la route.

# 1. Relations entre vitesse et niveau de dégradation des chaussées

- 1.1 Routes revêtues

- 1.1.1 Relation entre la vitesse et une famille de dégradation

Les résultats montrent qu'il n'y a pas de relation entre la vitesse de l'usager et la gravité d'une dégradation donnée. La figure n° 20 en est un exemple : la gravité de la fissuration n'a pas d'influence sur la vitesse moyenne des VL.

Figure n° 20 – vitesse moyenne VL et niveau de gravité de la fissuration

L’indépendance de la vitesse vis-à-vis d'une dégradation élémentaire, est confirmée par l’analyse des corrélations entre données, qui ne débouche sur aucun résultat satisfaisant. Les coefficients de détermination (R²) sont systématiquement inférieurs à 0.10, et même si certaines de ces corrélations sont significatives, elles sont trop faibles pour être exploitées. Les corrélations significatives sont indiquées avec une trame grisée, dans le tableau ci dessous.

##### Corrélations entre vitesses et dégradations : dans ce tableau R² est le carré du coefficient de corrélation et P la probabilité de se tromper en acceptant la corrélation.

|  | VmoyVL |  | VmoyPL |  | VmaxVL |  | VmaxPL |  | VminVL |  | VminPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P |
| Déformations | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.79 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| Fissuration | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.67 |
| Réparations | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.53 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.50 |

Ces résultats peuvent surprendre dans la mesure où une chaussée fortement dégradée entraîne une diminution des vitesses pratiquées. En fait, il existe une différence entre fissure et déformation. La fissuration n'est pas perçue par un usager non averti, au contraire de la déformation ressentie à travers la suspension du véhicule. Les résultats qui apparaissent dans la figure n° 21, laissent penser qu'il existe une relation entre la gravité des déformations et la vitesse VL, relation que l'on ne retrouve pas avec la vitesse PL.

Figure n° 21 : relation entre la vitesse moyenne VL et la gravité des déformations

L'indicateur de gravité de chaque dégradation unitaire de la méthode VIZIR, dont l'objectif est de déterminer une quantité de travaux pour la remise en état d'un réseau routier, est une valeur discrète sur une échelle graduée de 0 à 3. Sur le schéma itinéraire (annexe 2), chaque dégradation apparaît isolément avec sa gravité et les limites des zones homogènes présentant une gravité donnée. Sur un tronçon d'une longueur quelconque, la gravité d'une dégradation est la valeur moyenne des niveaux de gravité rencontrés pondérés par leur longueur, arrondie à l'indice entier le plus proche. Ce sont ces valeurs moyennes qui sont représentées sur les figures 20 et 21 : elles prennent les valeurs entières 0, 1, 2 ou 3.

L'objectif SOURCE est de pouvoir suivre une évolution de la qualité d'un réseau routier. La règle de l'arrondi peut manquer de sensibilité ; nous avons donc également utilisé des valeurs non arrondies, appelées "index déformation", pour la recherche des liens éventuels entre les déformations et la vitesse. La corrélation entre la vitesse moyenne des VL et l’index déformation, qui apparaît sur la figure 22,  donne un résultat légèrement meilleur, ou plutôt moins négatif, avec un R² de 0,11. C’est un résultat qui était qualitativement attendu dans la mesure où il y a un lien certain entre les déformations et l’uni, et donc avec la vitesse dans certaines gammes d’uni.

Figure 22 – relation entre la vitesse moyenne VL et l'Index déformation

1.1.2 Vitesse et indice de dégradation Is de la méthode VIZIR

L'indice de dégradation structurelle Is de la méthode Vizir, est une combinaison entre les indices de fissuration et de déformation, eux mêmes calculés à partir de la gravité et de l'étendue de la dégradation élémentaire, éventuellement corrigée par la gravité et l'étendue des réparations. Cet indice varie sur une échelle cotée de 1 à 7 qui correspond à un niveau de travaux.

L’analyse statistique a donné des relations peu satisfaisantes entre les vitesses et l'indice Is. Les coefficients de corrélation sont faibles, sauf en ce qui concerne la vitesse moyenne et la vitesse mini des VL où elles sont significatives, comme le montre le tableau ci-dessous.

#### Corrélations entre vitesses et indice de dégradation

| VmoyVL |  | VmoyPL |  | VmaxVL |  | VmaxPL |  | VminVL |  | VminPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P |
| 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |

Comme dans le cas de chaque dégradation prise isolément, les vitesses PL donnent de moins bons résultats que les vitesses VL, de même que les vitesses mini et maxi donnent de moins bons résultats que les valeurs moyennes. L'effet du conducteur et le petit nombre de cas étudiés, jouent probablement un rôle même s'ils sont difficiles à mettre en évidence dans cette expérience. Quoiqu'il en soit, ces constatations nous ont conduit à nous concentrer exclusivement sur la vitesse moyenne VL.

On constate, sur la figure n° 23, que les indices de dégradation compris entre 1 et 4, n'ont pas d'influence sur la vitesse. Ceci s'explique par le fait que, dans cette partie de l'échelle, le niveau de déformation est faible devant celui de la fissuration. Pour les indices supérieurs à 5, le niveau de déformation devient important ; il a des conséquences sur le confort des usagers, et donc sur leur vitesse. Cette impression visuelle a été confirmée par une analyse plus détaillée en régression multiple, qui met en évidence l'influence significative de la dégradation de la chaussée sur la vitesse moyenne, lorsque l'indice Is dépasse 5.

Figure n° 23 : relation entre la vitesse moyenne VL et l'indice de dégradation Is.

- Effet des échantillons : une analyse en régression multiple a mis en évidence un effet lié à l’échantillon. Les relations du Cameroun et de Guinée sont significativement différentes de la relation globale. Une analyse des résidus à partir de la relation pour tous pays, indique trois populations différentes : le Cameroun, un groupe composé du Ghana et de la Guinée, et Madagascar. La figure n° 24, relative au Cameroun, montre que la relation est un peu moins mauvaise que le cas général mais plus on cherche à descendre dans le niveau de détail et plus la taille de l'échantillon est réduite. On retiendra que lors de l'application de la méthode SOURCE, en vraie grandeur sur un réseau, il conviendra, dans un premier temps tout au moins, de ne pas faire l'amalgame entre les différents pays.

Figure n° 24: relation entre la vitesse moyenne VL et l'état de dégradation sur l'échantillon du Cameroun

Stratification : on a également recherché si une stratification en fonction du tracé et du profil en long était susceptible d’améliorer les résultats. Les résultats figurent dans le tableau ci dessous, dans lequel les corrélations significatives sont indiquées avec une trame grisée. On retrouve le résultat attendu, à savoir que les ajustements s’améliorent, mais malheureusement dans des proportions très réduites. On retrouve également un résultat inattendu, à savoir que la corrélation est meilleure pour une sinuosité élevée.

- Corrélations entre vitesses et indice de dégradation Is (stratification par le tracé)

|  | VmoyVL |  | VmoyPL |  | VmaxVL |  | VmaxPL |  | VminVL |  | VminPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P |
| Tous tracés | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| Sinuosité 1 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.60 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.29 |
| Sinuosité 2 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.98 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| Sinuosité 3 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.10 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| Pente 1 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.51 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
| Pente 2 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.54 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| Pente 3 | 0.19 | 0.81 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |

1.2 Routes non revêtues

1.2.1 Relation entre la vitesse et l'indice de dégradation Iqs de VIZIRET

L'indice Iqs, tout comme l'indice Is cité précédemment, est exprimé dans une échelle discrète qui compte 4 niveaux, de 0 à 3, reliés à des travaux. La valeur moyenne sur un tronçon, déterminée par la valeur pondérale des 4 niveaux, est également arrondie. Pour la recherche de relations entre vitesse et Iqs, nous avons également retenu des valeurs moyennes de l'Iqs non arrondies.

Comme il fallait s’y attendre, compte tenu des résultats des recherches qui ont conduit à l'élaboration de la méthode VIZIRET, la relation entre l'indice de dégradation Iqs (non arrondi aux valeurs entières) et la vitesse, est bien meilleure que celle trouvée pour les routes revêtues, avec l'indice Is. L'effet réducteur de la vitesse est d'autant plus élevé que l'état de la chaussée est mauvais. Cette relation est toutefois assez dispersée, comme le montre la figure n° 25 ; sans doute est-ce du au fait qu'il y a une grande dispersion "naturelle" des vitesses sur ce type de route, liée aux variations importantes de la qualité des véhicules et des charges transportées. Par ailleurs, la taille de l'échantillon est trois fois plus petit que celui des routes revêtues.

Figure n° 25 : relation entre la vitesse moyenne VL et la gravité des dégradations

1.2.2 Relation entre la vitesse et l'étendue de l'indice Iqs de gravité 3

Le niveau de dégradation donnant une valeur Iqs de 3, correspond à un besoin en rechargement lourd ou en réfection totale de la chaussée. Nous avons recherché l'effet du pourcentage de la longueur d'un tronçon dans cet état, sur la vitesse moyenne de l'usager. Les résultats représentés sur la figure n° 26, montrent qu'il y a effectivement un effet réducteur de la vitesse, fonction de l'étendue de la note 3, ce qui conforte d'une certaine manière, la méthode de calcul de l'indice Iqs, qui qualifie un tronçon par la gravité la plus forte de celles des quatre dégradations rencontrées (déformation, nids de poule, tôle ondulée, ravines) et non par une combinaison des gravités de chacune d'entre elles.

Figure n° 26: relation entre la vitesse moyenne VL et l'étendue Iqs=3 sur un tronçon

Une analyse plus fine, effectuée pour chaque type de dégradation, confirme ces résultats, même si elle souffre de la diminution de la taille de l'échantillon. Les figures 27 à 29 sont relatives aux déformations, aux ravines et aux nids de poule ; les résultats comme ceux exposés sur la figure n° 23, montrent que lorsque l'étendue de gravité Iqs = 3 d'une dégradation atteint le seuil de 20 %, la vitesse est inférieure à 40 km/h. Par contre l'inverse n'est pas vrai : il y a des vitesses inférieures à 40 km/h même pour des tronçons exempts de note 3, car il y a d'autres facteurs de réduction de la vitesse.

Figure n° 27 : influence de l'étendue de la déformation de gravité 3 :

Figure n° 28 : influence de l'étendue des ravines de gravité 3 :

Figure n° 29: influence de l'étendue des nids de poule de gravité 3 :

1.3 Commentaires et conclusions

Les liens assez lâches  qui ont été trouvés entre la vitesse de déplacement des véhicules et le niveau des dégradations peuvent avoir plusieurs causes :

- la vitesse n'est pas seulement liée au niveau de dégradation des chaussées ; elle dépend pour beaucoup du conducteur et de l'environnement de la route.

- le niveau de dégradation des chaussées est représenté par des notes discontinues, de 1 à 7 pour les chaussées revêtues et de 0 à 3 pour les chaussées non revêtues, dont la progression n'est pas linéaire comme pourrait le laisser supposer la graduation des échelles.

Chaussées revêtues : pour les chaussées revêtues, la relation entre la note et la nature des travaux, est la suivante :

| Indice de dégradation Is | Description simplifiée | travaux |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Peu ou pas de fissures ou pas de déformation | Entretien* |
| 3 - 4 | Fissures sans ou avec peu de déformation et déformations sans fissure | Entretien* |
| 5 – 6 - 7 | Fissures et déformations | renforcement |

* selon la valeur de la déflexion, on peut être conduit à un renforcement

Selon ces critères, on pressent que du point de vue de la vitesse de l'usager, le groupe 3 – 4 n'est pas fondamentalement différent du groupe 1 – 2 . Le plan Vitesse / indice de dégradation Is, doit être divisé en deux zones. Dans une première zone, limitée par la valeur 4 de l'Is, la vitesse est dispersée mais sa moyenne est stable ; dans la seconde zone,  limitée par Is > 4, la valeur moyenne de la vitesse décroît avec la valeur de l'indice de dégradation Is.

On en conclut que :

- dans le domaine des faibles déformations, l'état de dégradation de la chaussée est sans influence sur la vitesse ; ce sont les autres paramètres qui la définissent (conducteur, géométrie, trafic, environnement….).

- dès que les déformations deviennent importantes, le niveau de dégradation conduit à réduire le niveau de vitesse, défini par les autres paramètres.

Figure n° 30 : influence de la dégradation sur la vitesse

Routes non revêtues : le même phénomène se retrouve sur les routes non revêtues :

- entre les valeurs 0 et 1 de l'indice Iqs, c'est à dire pour les routes en excellent état ou celles justifiant seulement d'un reprofilage léger, la vitesse de l'usager est déterminée par les paramètres d'environnement, le niveau de dégradation n'a pas d'influence.

- pour les routes présentant des dégradations nécessitant un reprofilage lourd ou un rechargement, l'état de surface apporte une contribution significative dans la détermination de la vitesse, qui diminue avec l'aggravation de la qualité de la chaussée.

Figure n° 31 : influence de la qualité d'une chaussée non revêtue sur la vitesse

- L'état de dégradation d'une chaussée a-t-il de l'influence sur la vitesse de l'usager ?

La vitesse de déplacement des véhicules VL est indépendante de l'état de dégradation de la chaussée, tant que celui-ci reste dans un domaine correspondant à des travaux d'entretien. Elle est dans ce cas uniquement liée à l'environnement de la route et au conducteur.

Mais, tant pour les chaussées revêtues que pour les chaussées non revêtues, dès lors que l'état de dégradation correspond à un besoin de travaux de rechargement ou de renforcement, il y a une relation entre l'état de dégradation de la chaussée et la vitesse ; celle-ci diminue d'autant plus que la gravité de la dégradation augmente.

On peut donc concevoir des lois de réduction de la vitesse à partir de l'état de dégradation d'une chaussée.

- Question inverse : connaissant la vitesse de déplacement de l'usager, peut-on en déduire un état de dégradation de la chaussée ou plus généralement un état du réseau testé ?

D'après les résultats trouvés au cours de cette expérimentation, rechercher un niveau de dégradation à partir d'une vitesse est très problématique pour ne pas dire impossible.

Certes, comme le montre la figure n° 32 tous les tronçons testés, sur lesquels la vitesse mesurée est inférieure à 40 km/h, relèvent de travaux de renforcement, tandis que ceux pour lesquels la vitesse est supérieure à 90 km/h, relèvent de travaux d'entretien courant. Mais pour une vitesse donnée, située entre ces deux limites (40 – 90 km/h), il est impossible de faire une distinction, vis à vis de leur état de dégradation, qui varie entre 1 et 7, du meilleur au pire.

La mesure de la vitesse de déplacement, même si elle représente un critère de service rendu à l'usager, ne peut donc pas remplacer les critères usuels qui caractérisent la qualité de la chaussée, lorsque l'on veut déterminer les travaux dont elle relève. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif recherché par le projet SOURCE.

Figure n° 32 : relation entre la vitesse et l'état de dégradation d'une chaussée revêtue

2. Relation entre vitesse et uni

- 2.1 Routes revêtues

La figure n° 33 représente l'ensemble des tronçons revêtus, la valeur de l'IRI étant la moyenne des valeurs de l'IRI calculées par pas de 500 m (appelées IRI 500). Sur ce graphique figurent deux courbes de tendance : l’une correspond à une régression linéaire, l’autre à une régression en puissance. On rappelle à cet effet, que la loi proposée dans le modèle HDM est du type : Vitesse = a*Uni-1.

- Figure n° 33 : relation entre l’IRI 500 et la vitesse moyenne des VL

La régression en puissance est moins mauvaise que la régression linéaire. L’analyse statistique montre que les relations entre vitesse et uni sont nettement meilleures que les relations entre vitesse et dégradation. Les coefficients de corrélation restent faibles, même si toutes les corrélations sont significatives. Il faut également noter que les valeurs d’uni, à l’exception de trois points, sont concentrées dans une fourchette d'IRI entre 2 et 6,5, ce qui constitue des valeurs d’uni très correctes et peu dispersées. Si l’on excepte ces trois points, la qualité de l’ajustement est moindre, mais les valeurs des coefficients des courbes d’ajustement restent comparables. Le tableau ci-dessous donne les résultats des corrélations, dans lequel on peut vérifier que les vitesses PL donnent de moins bons résultats que les vitesses VL, et que les vitesses mini et maxi donnent de moins bons résultats que les vitesses moyennes. Les corrélations les plus significatives sont indiquées avec une trame grisée.

On retrouve pour l’uni le même phénomène que celui rencontré pour les dégradations. L’uni a un effet certain sur la vitesse, le caractère significatif du test de corrélation en est la preuve, mais cet effet est d'un ordre secondaire par rapport à ceux générés par les facteurs d'environnement de la route.

Corrélations entre vitesses et Uni

| VmoyVL |  | VmoyPL |  | VmaxVL |  | VmaxPL |  | VminVL |  | VminPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P |
| 0.33 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |

Effet de l' échantillon : une analyse en régression multiple a mis en évidence l'effet lié à l’échantillon. La relation du Cameroun est significativement différente des relations de Guinée et de Madagascar, la

relation Ghana étant intermédiaire. Une analyse des résidus à partir de la relation générale indique deux populations différentes : le Cameroun et le Ghana d’une part, la Guinée et Madagascar d’autre part. La figure n° 34 représente les quatre échantillons.

- Figure n° 34 : relation entre la vitesse moyenne des VL et l'IRI

- Stratification : on a également examiné si une stratification en fonction du tracé et du profil en long était susceptible d’améliorer les résultats. Le tableau ci-dessous montre que les coefficients de corrélation obtenus pour les tracés peu tourmentés du point de vue sinuosité ou pente, sont acceptables.

- Corrélations entre vitesses et Uni (stratification par le tracé)

|  | VmoyVL |  | VmoyPL |  | VmaxVL |  | VmaxPL |  | VminVL |  | VminPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P | R² | P |
| Tous tracés | 0.33 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| Sinuosité 1 | 0.53 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| Sinuosité 2 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.56 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.17 |
| Sinuosité 3 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.75 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.42 |
| Pente 1 | 0.54 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| Pente 2 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.37 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| Pente 3 | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.20 |

- La figure n° 35 représente les points figuratifs des sections plates et droites. Il n'existe que deux points présentant un uni de mauvaise qualité, ce qui fausse probablement l'ajustement trouvé, qui est pourtant fortement pénalisé si on ne les prend pas en compte.

- Figure n° 35: relation entre la vitesse et l'uni pour les tracés plats et droits.

2.2 Routes non revêtues

L’étendue des valeurs d’uni, mesurées sur les routes non revêtues, est beaucoup plus large que celle des routes revêtues ; elle couvre de façon continue la plage de 5 à 18, c’est-à-dire pratiquement toute la gamme des bonnes aux mauvaises routes. La figure n° 36 montre les relations entre les vitesses moyennes des VL et des PL et l’uni. Les deux courbes de tendance correspondent à des régressions en puissance. Les résultats obtenus sont encourageants :

- les coefficients de détermination sont intéressants,

- les relations en puissance présentent des exposants proche de l’exposant -1 de la littérature HDM,

- la relation Vizirvit de la méthode Viziret, est très proche de la relation VL.

- Figure n° 36 : relation entre la vitesse moyenne et l'uni

- Effet de l'échantillon : comme le montre la figure n° 37, les échantillons issus des quatre pays se distinguent bien entre eux. Les tronçons relatifs au Cameroun et à la Guinée recouvrent la totalité de la plage de mesure, tandis que ceux relatifs au Ghana et à Madagascar sont beaucoup plus resserrés ; pris isolément, ils ne permettent pas de retrouver l'influence de l'uni sur la réduction de la vitesse.

- Figure n° 37 : relation Vitesse moyenne VL – Uni, par pays

- 2.3 Pour tous revêtements

- Le mélange des deux types de revêtement a pour intérêt de balayer une plus grande plage de valeurs d'IRI, comme cela apparaît sur la figure n° 38. La qualité de l'ajustement est très proche des résultats obtenus sur les sections non revêtues, prises isolément.

Figure n° 38 : relation entre vitesse et IRI, tous revêtements confondus.

2.4 Comparaison avec d’autres relations existantes

La recherche de relation entre la vitesse de déplacement de l'usager et l'uni des chaussées n'est pas une nouveauté. Parmi les propositions existantes, nous en avons retenu trois pour examiner les résultats trouvés lors de l'expérimentation SOURCE :

- le manuel pour les pays en développement de l'OCDE "Suivi des Routes pour la gestion de l'entretien" de 1990, [7]

- la méthode Viziret pour les routes non revêtues, [8]

- le modèle HDM 4. [25]

2.4.1 Les relations OCDE

Le manuel pour les pays en développement de l'OCDE propose une relation vitesse/uni pour chacune des deux catégories de route :

Route revêtue :

| Classification OCDE | Vitesse "confortable" | IRI |
| --- | --- | --- |
| 1 | V > 120 km/h | 0 - 2 |
| 2 | 100 – 120 km/h | 4 - 6 |
| 3 | 70 – 90 km/h | 7 |
| 4 | 50 – 60 km/h | 9 - 10 |
| 5 | V < 50 km/h | 11 |

Route non revêtue :

| Classification OCDE | Vitesse "confortable" | IRI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 – 100 km/h | 0 - 4 |
| 2 | 80 – 100 km/h | 6 - 10 |
| 3 | 40 – 70 km/h | 12 - 14 |
| 4 | 30 – 40 km/h | 16 - 18 |
| 5 | 20 – 30 km/h | 20 - 24 |

Les relations qui ont été trouvées au cours de l'expérience SOURCE, ne sont pas totalement en accord avec ces échelles de valeurs.

Chaussées revêtues :

Les tests se situent dans la grande majorité dans la plage d'IRI (2 – 6) ce qui en critère OCDE , se traduit par une vitesse supérieure à 100 km/h, alors que l'étendue des vitesses mesurées sur les tronçons SOURCE va de 40 à 100 km/h. Il y a donc un très gros écart entre les deux résultats, qui peuvent s'expliquer par les raisons suivantes :

- la notion de vitesse : le manuel OCDE la définit comme "la vitesse normale pratiquée sur une route rectiligne sèche sans interférence avec d'autres usagers et adaptée à l'état de la route de manière à ménager l'intégrité mécanique du véhicule ainsi que la sécurité et le confort des usagers". Le paramètre "vitesse" OCDE est donc très différent du paramètre "vitesse" de SOURCE, qui prend en compte la vitesse d'un véhicule flottant, mesurée sur des tronçons présentant des caractéristiques géométriques très variées.

- la plage de variation de l'IRI : l'étendue des mesures de l'IRI de l'expérimentation SOURCE, exprimée en classes OCDE, est très réduite, comme le montre le graphique n° 39. La majeure partie des tronçons présentent un IRI inférieur à 6 (85 % des mesures) et dans cette gamme de valeurs faibles, c'est l'environnement  qui conditionne la vitesse et non l'uni.

Figure n°39 : étendue des valeurs IRI des tronçons SOURCE vis à vis de l'échelle OCDE :

Chaussées non revêtues :

Les tests SOURCE se situent dans la plage d'IRI (5 – 17) c'est à dire entre les notes 2 et 4 de l'OCDE. Les vitesses mesurées sur les tronçons sont plus faibles que celles indiquées par l'OCDE. Les écarts proviennent à la fois de la géométrie des tronçons et du type de détermination du paramètre vitesse.

| IRI | Vitesse "confortable" | Vitesse sur tronçons |
| --- | --- | --- |
| 6 - 10 | 80 – 100 km/h | 25 – 75 km/h |
| 12 - 14 | 40 – 70 km/h | 10 – 50 km/h |
| 16 - 18 | 30 – 40 km/h | 15 – 30 km/h |

Dans les deux cas de revêtement, le manuel OCDE recommande de caler, en fonction des conditions locales, la méthode "subjective de détermination de l'IRI" qu'il propose. Ce calage n'est pas obligatoirement très simple à réaliser puisque les relations SOURCE, montrent que si un fort IRI entraîne une chute de vitesse, l'inverse n'est pas vrai : une faible vitesse peut être le résultat de caractéristiques géométriques tourmentées sur une route présentant un excellent uni. Le manuel OCDE propose de corriger l'indice de la classification d'uni en fonction d'une grille de confort notée de 1 à 5. Nous n'avons pas pu effectuer cette correction car nous n'avons pas noté le niveau de confort au cours des mesures, non prévu dans le protocole de mesure de la vitesse SOURCE.

En conclusion, et quelle que soit la qualité de chacune des deux approches, il ne faut pas les mélanger et en particulier, il ne faut pas utiliser la grille du manuel OCDE pour estimer un niveau d'IRI à partir des mesures de vitesse de SOURCE.

2.4.2 La relation de VIZIRET

VIZIRET propose une méthode rapide pour estimer l'IRI en continu, à partir de la vitesse de parcours d'un véhicule léger, corrigé par la trajectoire. La formule donnée dans le module Vizirvit est la suivante :

IRI = min [24 ; 1 + 0,003 (100 – V)² ]

A partir de la vitesse "libre", on déduit une valeur de l'IRI qui est corrigée par la trajectoire du véhicule pour intégrer le fait que le conducteur zigzague sur la route pour éviter les dégradations.

Correction par la trajectoire :

| Classe | moyenne | IRI | Trajectoire sinueuse |
| --- | --- | --- | --- |
| V < 20 km/h | 10 | 24 | - |
| 20 - 40 | 30 | 16 | + 1 |
| 40 - 60 | 50 | 8 | + 2 |
| V > 60 km/h | 70 | 4 | + 3 |

La relation vitesse/uni proposée par Vizirvit est très voisine de la relation "puissance - Vl" trouvée sur les tronçons SOURCE, comme le montre la figure n° 34 précédente. La comparaison des résultats par plage de vitesse, qui figure dans le tableau ci-dessous, confirme la validité de la démarche : à partir de la vitesse de parcours, moyennant une correction de trajectoire, on peut estimer l'IRI présenté par les routes non revêtues avec une précision suffisante pour des applications de modèles technico économiques de type HDM. Dans la pratique, lors de l'application de la méthode VIZIRET, l'enregistrement de la vitesse et de la trajectoire sont faits en continu, et un IRI moyen est calculé par pas de 500 m.

| Classe Vizirvit | moyenne | ### IRI Vizirvit | ### IRI SOURCE | Vitesse SOURCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 - 40 | 30 | 20 - 12 | 18 - 12 | 18 – 39 (m = 28) |
| 40 - 60 | 50 | 12 - 6 | 12 - 6 | 30 – 56 (m = 46) |
| V > 60 km/h | 70 | < 6 | 5 - 6 | 50 – 68 (m = 61) |

2.4.3 Relation avec HDM4

Dans HDM, la vitesse « libre » des véhicules est calculée à partir de la formule

VS=expσ221VDRIVE1β+1VBRAKE1β+1VCURVE1β+1VROUGH1β+1VDESIR1ββ

Cette formule à l’allure impressionnante est l’expression mathématique de constatations de bon sens. Dans la vie courante, la vitesse adoptée par un usager résultera de différentes contraintes :

- de la puissance du véhicule et du tracé de la route.  Si seule cette contrainte existait, l'usager roulerait à la vitesse VDRIVE

- pour les poids lourds, de la capacité de frein moteur dans les descentes.  Si seule cette contrainte existait, l'usager roulerait à la vitesse VBRAKE

- du tracé et des dévers en courbe.  Si seule cette contrainte existait, l'usager roulerait à la vitesse VCURVE

- de l’état de la chaussée (uni).  Si seule cette contrainte existait, l'usager roulerait à la vitesse VROUGH

- enfin, d’un facteur sociologique (qui fait que dans les mêmes conditions, un anglais, un italien et un français n’adoptent pas la même vitesse).  Si seule cette contrainte existait, l'usager roulerait à la vitesse VDESIR

La vitesse finalement adoptée par l’usager est la résultante de ces différentes contraintes. Elle est inférieure à la plus faible des vitesses, et s’en éloigne d’autant plus que la valeur de  est plus forte. Suivant les circonstances, c’est l’une ou l’autre des contraintes qui est prépondérante.

Les figures 40 et 41 représentent les points relatifs aux mesures de vitesse maxi des VL et des PL, sur les deux types de revêtement, par rapport à la courbe donnant la vitesse maximale que permet l'uni, VROUGH de HDM4 (courbe initiale sans calage). Nous avons retenu la vitesse maximum cette fois et non la vitesse moyenne car la relation VROUGH est elle même un maximum.

Figure n° 40 et 41: vitesse maximale VROUGH dans le modèle HDM4, pour les VL et les PL.

On constate que pour les valeurs basses de l'IRI, les vitesses maxi rencontrées sur les quatre populations testées, sont parfois très éloignées de la courbe limite VROUGH, très probablement parce qu'elles ne sont pas seulement conditionnées par l'uni. Lorsque l'IRI augmente son rôle devient de plus en plus important devant celui des autres facteurs de l'environnement de la route et les valeurs mesurées se resserrent autour de la limite proposée dans le modèle HDM. Un calage du modèle, même sommaire, n'est pas possible vu la petite taille de l'échantillon, cependant ces résultats confirment la pertinence de l'approche proposée dans le modèle (en notant toutefois que la vitesse limite donnée par la courbe  VROUGH pour les très faibles unis dépasse la vitesse limite autorisée légalement et parfois même la vitesse possible pour le véhicule).

2.5 Commentaires et conclusion

Il en est de même pour la relation vitesse/uni que pour la relation vitesse/dégradation de la chaussée. On peut adopter la même démarche et diviser le plan en deux, la limite se situant autour d'une valeur de l'IRI située entre 5 et 6 (figure n° 40).

En dessous de cette valeur, l'uni n'a pas d'action sensible sur la vitesse ou tout au moins il est très difficile de la déceler : c'est l'environnement de la route qui conditionne le paramètre vitesse.

Au dessus de cette valeur, l'effet réducteur de vitesse de l'uni se superpose à l'effet de l'environnement et on constate qu'il y a une relation entre l'IRI et la vitesse.

Si on connaît la vitesse pourra-t-on en déduire l'IRI de manière générale sur un réseau ? Ce n'est pas évident d'utiliser une relation statistique en raison de la grande dispersion des points de mesure. Le graphique n° 40 qui représente la relation IRI/vitesse, pour l'ensemble des revêtements, montre que l'on peut dégager des règles du type :

V >  60 km/h, 		IRI <   6

V <  40 km/h, 		IRI >   9

Il se trouve que pour les tronçons de l'expérimentation SOURCE, cette limite 5-6 de l'IRI, est également celle qui sépare les routes revêtues des routes non revêtues. De ce fait, la conclusion qui se dégage de cette expérimentation, est que :

- pour les routes revêtues il est illusoire de rechercher à estimer l'uni de la route à partir de la vitesse de circulation.

- pour les routes revêtues, il est possible d'estimer l'uni de la route à partir de la vitesse de circulation à condition de compléter l'information par une autre donnée, par exemple la trajectoire du véhicule comme le fait Viziret.

Nous préférons la notion de trajectoire de Viziret à la notion de confort du manuel l'OCDE, car cela nous paraît moins subjectif et moins dépendant du type de véhicule.

Figure n° 42 : relation entre la vitesse et l'IRI, tous revêtements confondus.

Figure n° 43 : relation entre l'IRI et la vitesse.

# V. Mesure de l’uni sur route non revêtue

1. Objectif recherché

L'état de surface d'une chaussée non revêtue peut changer radicalement plusieurs fois dans l'année : il peut se détériorer totalement au cours d'une saison des pluies jusqu'à couper la route, mais il peut également se rétablir sous l'action des travaux d'entretien périodique. L'uni sur ce type de route a besoin d’être accompagné de renseignements sur la saison, les derniers travaux, etc, pour être interprété. Sa grande variabilité au cours d'une même année, explique qu'il ne soit pas couramment utilisé pour effectuer le suivi permanent de l'état d'un réseau routier non revêtu.

Une mesure précise de l'uni peut présenter de l'intérêt pour des observations particulières, comme cela a été fait lors de la mise au point de la méthode Viziret [8], pour évaluer la périodicité optimale entre deux reprofilages. En dehors de besoins particuliers de ce type, la mesure de l'uni sur les routes non revêtues n'est pas toujours utile et, dans un contexte financier forcément limité, une estimation peut remplacer la mesure dans de nombreuses applications. C'est la raison pour laquelle la méthode Viziret propose une valeur déduite de la vitesse de parcours.

Les outils technico-économiques d'aide à la gestion de l'entretien routier utilisent l'uni comme indicateur du coût d'usage de la route. C'est le cas du modèle HDM, pour lequel a été défini l'IRI [20]. Comme tout indicateur, l'uni doit alors répondre à un procédé de mesure qui lui donne un caractère universel pour avoir la même signification pour tous. Pour cela il a été proposé, sinon une mesure normalisée, du moins un processus bien défini de la mesure au Bump integrator [21]. Le mode opératoire impose de rouler à une vitesse constante, 32, 50 ou 80 km/h, selon les possibilités offertes par la chaussée ; l'étalonnage qui permet de passer de la mesure au Bump integrator à la valeur de l'IRI doit être fait pour chacune de ces trois vitesses.

L'IRI ayant pour objectif de fournir un paramètre d'état de la chaussée qui caractérise le coût d'usage du véhicule, on peut s'étonner que sa mesure soit faite dans des conditions qui différent notablement de la conduite de l'usager. Conduire à vitesse constante est en effet, en totale contradiction avec la conduite sur route non revêtue. L'usager, et ce d'autant plus que le trafic est faible, a tendance à éviter les déformations et les nids de poule, quitte à opter pour une trajectoire zigzagante, et il roule à des vitesses très variables pouvant dépasser 100 km/h (le confort pousse à rouler vite sur tôle ondulée) ou tomber à zéro sur des bourbiers.

Nous pensons que le mode opératoire de la mesure devrait se rapprocher davantage de la conduite réelle sur piste. Pour justifier le bien fondé de ce principe, nous avons effectué des comparaisons de résultats, à vitesse fixe et à vitesse libre [26].Les résultats ont montré que la valeur de l'IRI est peu dépendante de la vitesse entre 40 et 100 km/h pour la majorité des types de dégradations, le cas de la tôle ondulée excepté, puisque celle-ci a une longueur d'onde propre. Lors de l'expérimentation SOURCE, nous nous sommes prêtés à un exercice similaire, pour conforter ces résultats.

2. L'essai SOURCE

2.1 Les sections de mesure

Le tronçon retenu pour cet essai est la RN 21, en Guinée, route d'une cinquantaine de kilomètres entre Tanéné (ville côtière sur l'axe Dubréka – Boffa, la RN 3, qui est revêtue) et Fria (ville minière de l'intérieur). L'équipe chargé de la mesure de la vitesse, a divisé ce tronçons en trois sections. La mesure de l'IRI a été faite sur les trois sections avec le même conducteur, le 6 août 1998, mais, pour examiner l'action de la vitesse sur l'IRI, nous avons écarté la seconde qui possède une partie urbaine et revêtue. Les deux sections que nous avons retenues sont différentes tant par la vitesse moyenne de l'usager que par l'uni : l'une est affectée d'une vitesse moyenne de parcours de 50 km/h et d'un IRI moyen de 10 et l'autre d'une vitesse moyenne de 70 km/h et d'un IRI de l'ordre de 5.

| Origine - fin | section | Pk | Vitesse VL* |  |  | IRI moyen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | moy | mini | max |  |
| Tanéné - Tormelin | 3201 | 0 - 18,5 | 51 | 42 | 60 | 10 |
| Tormelin - Fria | 3203 | 34 – 52,5 | 68 | 56 | 77 | 5-6 |

*   Vitesse moyenne de l'usager, déterminée par l'équipe vitesse

** IRI moyen de la section mesuré à vitesse "fixe".

2.2 Les vitesses pratiquées

La vitesse du véhicule a été enregistrée par pas de 100 mètres.

| Pas de 100 m | #### Tronçon 1 pk 0 – 18,5 |  | #### Tronçon 2 pk 34 – 52,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitesse fixe | Vitesse libre | Vitesse fixe | Vitesse libre |
| Vitesse moyenne | 42,7 km/h | 58,6 km/h | 47,3 km/h | 67,4 km/h |
| Ecart type | 7,4 | 13,2 | 8,2 | 11,9 |
| mini | 21 | 33 | 21 | 21 |
| maxi | 59 | 78 | 77 | 83 |

Comme le montre la figure 44, sur le premier tronçon la moyenne de la vitesse de mesure "fixe" n'a pas de signification : le conducteur a cherché à conduire à 50 km/h sur les cinq premiers kilomètres ainsi que sur les six derniers ; entre les deux il a hésité entre 32 et 50 km /h. Sur la seconde section, représentée sur la figure n° 45, le conducteur à visé 50 km/h et il y est pratiquement parvenu. L'hétérogénéité du roulement se retrouve dans la dispersion de la vitesse libre qui est très variable sur la première section et assez constante sur la seconde. Sauf un cas très particulier qui concerne un arrêt du véhicule sur le second tronçon, dû à un décrochement du câble du Bump Integrator, la vitesse libre est toujours égale ou plus élevée que la vitesse "fixe".

La vitesse libre moyenne sur la seconde section est identique à la vitesse enregistrée par l'équipe "vitesse" (67,4 km/h pour 68 km/h) ; elle est plus forte sur la première section (58,6 km/h contre 51). Il peut se faire que le protocole de mesure de vitesse ait induit des ralentissements aléatoires par rapport à la vitesse libre, provoqués par le nombre de véhicules rencontrés. Lorsque le trafic est faible, comme dans la cas de la RN21, le nombre de véhicules rencontrés, d'un essai à l'autre, peut être important et avoir des effets non négligeables sur la vitesse ; cet effet est d’autant plus marqué que la route est mauvaise.

Figure n° 44 - Diagramme de vitesse tronçon 0 – 18.5

Figure n° 45 - Diagramme de vitesse tronçon 34 – 52.5

3. Résultats et conclusion

Nous avons examiné l'incidence de la vitesse sur les signaux enregistrés par le Bump Integrator et sur les résultats en IRI. Les symboles portés sur les graphiques ont la signification suivante :

BI 100 : somme des élongations positives sur 100 m.

IRI 100 : IRI calculé à partir de BI 100 et de la vitesse moyenne sur 100 m.

BI 500 : somme des élongations positives sur 500 m.

IRI 500 : IRI calculé à partir de BI 500 et de la vitesse moyenne sur 500 m.

Les écarts qui peuvent exister entre les deux valeurs de l'IRI, viennent en partie de la longueur sur laquelle porte l’enregistrement : la somme des élongations sur 500 m atténue l'effet du point singulier que l'on peut rencontrer sur 100 m. Les différences viennent également du fait que la moyenne des vitesses sur 500 m peut conduire à adopter une droite de correspondance BI/IRI différente de celle utilisée pour la vitesse sur 100 m.

Nous avons utilisé l’une ou l’autre des droites d'étalonnage selon les critères suivants :

- courbe 1 à 32 km/h : utilisée pour 		20  V < 40

- courbe 2 à 50 km/h : utilisée pour		40  V < 60

- courbe 3 à 80 km/h : utilisée pour 		        V  60

Sur les deux tronçons, la mesure à vitesse libre conduit à une évaluation plus faible de la valeur moyenne de l'IRI, avec un écart type plus petit ou du même ordre de grandeur. Ces résultats sont conformes à ceux qui ont été relevés lors des expérimentations faites pour Viziret, qui ont montré que généralement et surtout lorsque la vitesse descend au dessous de 50 km/h,  plus la vitesse de mesure est faible, plus la valeur calculée de l'IRI est grande [27]. Par ailleurs, plus l'uni se dégrade et plus la conduite de l'usager s'écarte de la vitesse fixe.

Valeurs de l'IRI selon le mode de mesure :

| Pas de 500 m | #### Tronçon 1 pk 0 – 18,5 |  | #### Tronçon 2 pk 34 – 52,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitesse fixe | Vitesse libre | Vitesse fixe | Vitesse libre |
| IRI moyen | 10,2 | 8,2 | 5,7 | 5 |
| Ecart type | 3,1 | 2 | 1,1 | 1 |
| mini | 6,3 | 4,9 | 3,9 | 4 |
| maxi | 18,6 | 12,9 | 8,8 | 7,5 |

Figure n° 46 - Diagramme IRI section 0 – 18.5

Figure n° 47 - Diagramme IRI 500 section 34 – 52.5

Ces observations confirment les résultats enregistrés lors de la mise au point de Viziret : lorsque l'uni est bon, effectuer la mesure à vitesse constante ou fixe, ne change pas l'ordre de grandeur de l'IRI ; quand l'uni se dégrade, conduire à vitesse fixe surévalue l'IRI. Dans tous les deux cas, la dispersion des valeurs de l'IRI est plus faible à vitesse libre qu'à vitesse fixe.

La figure n° 48 permet de comparer les mesures effectuées à vitesse fixe ou libre par pas de 500 m. Pour des valeurs de l'IRI inférieures à 6, les points figuratifs sont assez bien répartis autour de la première bissectrice. A partir de 6, ils s'en écartent et à partir de 9 ou 10, la valeur de l'IRI effectuée à vitesse fixe est systématiquement plus grande, dans des proportions significatives.

Figure n° 48 – comparaison de l'IRI 500 selon le type de mesure

La vitesse libre correspond à celle de la méthode Viziret. La figure n° 49 situe les valeurs de l'IRI mesurées à vitesse libre par rapport à la courbe Vitesse/uni de Vizirvit. Les points figuratifs suivent une loi du même type mais ils sont généralement au dessus de la courbe, ce qui veut dire que la valeur mesurée est plus forte que la valeur estimée. Ceci est sans doute normal puisque la correction de l'estimation par la trajectoire n'est pas prise en compte par la courbe portée sur le graphique.

Figure n° 49 – relation vitesse de mesure /IRI 500 pour les deux sections.

Lors du relevé du schéma itinéraire de la RN21, nous avons enregistré la trajectoire du véhicule. Nous pouvons donc estimer l'IRI en intégrant la correction de trajectoire. Les figures 50 et 51 permettent de comparer les valeurs de l'IRI 100 et de l'IRI 500, mesurées à vitesse libre ou estimées par la fonction Vizirvit avec la correction de trajectoire.

Figure n° 50 : IRI 100 - comparaison entre la mesure et l'estimation VIZIRVIT

Figure n° 51 : IRI 500 – comparaison entre la mesure et l'estimation VIZIRVIT

Ici encore on retrouve l'effet atténuateur du pas de mesure : la dispersion est plus faible pour les valeurs de l'IRI 500 que pour celles de l'IRI 100. Les droites de régression, sont très voisines de la première bissectrice ; elles sont les suivantes :

IRI 100 : 	IRI estimé =  0,9552 IRI Vlibre + 0,6193 	R² = 0,5056

IRI 500 :	IRI estimé =  0,9953 IRI Vlibre + 0,2813	R² = 0,5047

Les résultats trouvés sur la RN21 pour l'IRI 500 sont sensiblement les suivants :

IRI estimé =  IRI Vlibre + 0,3

En conclusion :

Compte tenu de la précision des mesures et de l'effet atténuateur de la moyenne calculée sur 500 m, il nous semble préférable de mesurer l'IRI à vitesse libre sur les routes non revêtues, ce qui a pour avantages de reproduire valablement la conduite de l'usager, d’être plus facile à faire et de donner des résultats plus réalistes et moins dispersés que ceux obtenus à une vitesse "fixe".

A défaut de pouvoir effectuer la mesure avec le matériel adéquat, une estimation de l'IRI 500, avec correction de trajectoire, sera suffisante pour de nombreuses applications, telles la représentation du coût d'usage dans le modèle HDM 4, compte tenu de la précision demandée et de la sensibilité de ce paramètre dans le modèle.

L'IRI estimé à partir de la vitesse de déplacement est donné par la relation de Vizirvit

IRI = min [24 ; 1 + 0,003 (100 – V)² ]

La valeur de l'IRI est corrigée par la trajectoire du véhicule :

| Classe | moyenne | IRI | Trajectoire sinueuse |
| --- | --- | --- | --- |
| V < 20 km/h | 10 | 24 | - |
| 20 - 40 | 30 | 16 | + 1 |
| 40 - 60 | 50 | 8 | + 2 |
| V > 60 km/h | 70 | 4 | + 3 |

# VI . Rappel des principaux résultats

1. Les conditions de l'expérimentation

Selon les critères de base du projet, les mesures devaient être faites dans quatre pays de la zone SSATP, Cameroun, Ghana, Guinée et Madagascar, présentant une grande variété de conditions climatiques, géographiques et topographiques. Les échantillons routiers, retenus pour l'expérimentation, devaient représenter les différents types de trafic, âge, état, travaux d'entretien ou de renforcement supposés exister dans la zone SSATP et être composés pour les ¾ de routes revêtues et pour ¼ de routes non revêtues. Il fallait également que les administrations de ces pays soient partie prenante dans le projet, qui devait se dérouler sur deux mois calendaires.

Il y avait un challenge à relever et cela a été fait, à la fois dans le respect des délais et le respect des critères exigés pour la réussite du projet :

- dans les quatre pays, l'administration en charge du réseau routier, s'est impliquée d'une manière très forte à tous les niveaux, tant pour le choix des programmes que pour leur réalisation. Une équipe locale homologue a été associée à chacune des huit équipes du projet et a participé physiquement aux mesures sur le terrain. Le secteur privé, qui a été sollicité pour la logistique et les mesures de topographie, a lui même respecté ses engagements, ce qui a permis de mener à bien ce projet en quatre mois de travail répartis sur deux mois calendaires. Les 4000 km d'itinéraires ont été testés en deux mois : équiper les véhicules, étalonner les équipements, relever les schémas itinéraires et effectuer les mesures au Bump Integrator avec 4 équipes LPC différentes dans quatre pays différents, sur la base de 1000 km par mois et par équipe, est une bonne performance.

- vis à vis des paramètres d'étude retenus pour le projet qui sont de quatre types :

- les caractéristiques générales des routes, c'est à dire la géométrie, l'âge et le trafic ;

- l'état de surface des chaussées (dégradation) ;

- l'uni ou la qualité de roulance offerte à l'usager ;

- la vitesse usuelle de déplacement des véhicules.

l'échantillonnage qui a été pratiqué dans les quatre pays, est représentatif des conditions que l'on peut rencontrer dans les pays du SSATP, comme cela apparaît dans le chapitre III de ce rapport, relatif aux caractéristiques des tronçons étudiés.

2. La mesure de la vitesse de déplacement des usagers

Il y avait six protocoles de mesure à tester pour en dégager le meilleur et aboutir à la définition de l'indicateur vitesse, chacun d'entre eux concernant à la fois les véhicules légers et lourds. L'analyse de ce test ne fait pas partie du présent rapport.

La confrontation des différentes vitesses (mini, maxi, moyenne, VL, PL) aux caractéristiques routières recensées pour cette expérimentation, a montré que le meilleur indicateur était la vitesse moyenne des véhicules légers et que le mode de calcul de cette moyenne (arithmétique, harmonique, avec ou sans écrêtement à 90 km/h) ne modifiait pas de manière sensible les relations entre la vitesse et les indicateurs usuels de qualification de la qualité de la route.

L'analyse des relations entre la vitesse et les autres indicateurs routiers a également montré que le programme de suivi de l'évolution d'un réseau dans le temps, qui est l'objectif du projet SOURCE, devra s'interdire de modifier la nature du réseau donnant lieu à ce suivi, sous peine de perdre la pertinence de la signification de l'évolution de la vitesse par rapport à l'état du réseau.

3. Vitesse moyenne de dégradation des chaussées

Dans l'expérimentation SOURCE, on a recherché s'il existait une relation entre la vitesse de l'usager et l'état de surface d'une chaussée (dégradation et uni) en faisant abstraction des autres paramètres susceptibles de fixer le niveau de la vitesse, appelés "paramètres d'environnement" de la route.

3.1 Routes revêtues

Il s'agit uniquement de chaussées souples, dont le niveau de dégradation a été évalué selon la méthode VIZIR – LCPC. L'indicateur structurel Is, dans cette méthode, est un indice de dégradation qui combine fissuration, déformation et réparation, en gravité et en étendue ; il s'exprime dans une échelle graduée de 1 à 7, où les notes sont reliées à la nature des travaux requis par la chaussée. 5 est généralement la limite entre les travaux d'entretien courant et les travaux de renforcement.

L'étude a montré qu'une dégradation donnée prise isolément, par exemple la fissuration, n'a pas d'influence significative sur la vitesse moyenne pratiquée par l'usager, qui ne dépend que des paramètres d'environnement.

Dans le domaine des faibles déformations, qui correspond à des valeurs Is inférieures à 5, l'état global de dégradation de la chaussée, est sans influence sur la vitesse, qui ne dépend que des paramètres d'environnement.

Lorsque Is dépasse la valeur 5, le niveau de dégradation a une influence sur la vitesse qui décroît de manière significative quand ce dernier augmente.

Cette action n'est pas indépendante des paramètres d'environnement et lors de la mise en œuvre de la méthode SOURCE, il faudra se garder de faire un amalgame entre les différents pays.

3.2 Routes non revêtues

On retrouve un phénomène analogue, que l'on peut quantifier par rapport à l'échelle de variation de l'indice de dégradation Iqs de la méthode VIZIRET – LCPC. Cet indicateur est quantifié dans une échelle qui va de 0 à 3, reliée à des niveaux de travaux croissants, allant du reprofilage à la réfection totale.

Pour les routes allant de l'état d'excellence à l'état nécessitant un reprofilage léger, la dégradation n'a pas d'influence sur la vitesse qui est seulement déterminée par les paramètre d'environnement. Ceci se produit pour les valeurs Iqs comprises entre 0 et 1.

Pour les routes nécessitant un reprofilage lourd, un rechargement ou une réfection totale, le niveau de dégradation contribue de manière significative à réduire le niveau de vitesse déterminé par les paramètres d'environnement. En particulier, sur un tronçon donné, l'étendue des notes 3 qui correspond à cette catégorie de travaux, à une influence très significative sur la réduction de la vitesse.

Le phénomène est identique pour les quatre dégradations qui entrent dans le calcul de l'Iqs : déformation, tôle ondulée, traverse et nids de poule. Ce n'est pas un résultat inattendu dans la mesure où la valeur de l'Iqs est déterminée par la plus forte des gravités de chaque dégradation unitaire.

Pour les deux types de route, revêtue et non revêtue, il existe donc un niveau de gravité à partir duquel la dégradation a une action significative de réduction de la vitesse.  Ce niveau correspond à la limite entre travaux d'entretien et travaux de renforcement que l'on peut chiffrer à 5 sur l'échelle Is de la méthode VIZIR pour routes revêtues et à 3 sur l'échelle Iqs des routes non revêtues de la méthode VIZIRET. Dans ce cas l'étendue de la dégradation a un rôle prépondérant.

Relation inverse :

Il est illusoire de rechercher à remonter à l'état de la route à partir d'une vitesse de parcours. La vitesse de déplacement représente un critère de service rendu à l'usager, mais ne peut pas remplacer les indicateurs de comportement de la chaussée, utilisés pour déterminer les travaux dont elle a besoin.

4. Vitesse moyenne et uni des chaussées

4.1 Les résultats de l'expérimentation

On retrouve un phénomène analogue à ceux observés sur les dégradations : l'uni de la chaussée, exprimé dans le projet SOURCE par l'IRI, déduit d'une mesure au Bump Integrator embarqué, a un effet certain sur la vitesse.

Cet effet est secondaire par rapport aux paramètres d'environnement pour des valeurs de l'IRI inférieures à 5 et il devient tout à fait significatif pour les valeurs supérieures à 5. Il se trouve que sur les 4000 km de routes étudiées, 5 est la limite entre les routes revêtues et les routes non revêtues.

Relation inverse :

Pour les routes revêtues, il est illusoire de rechercher à estimer la valeur de l'uni à partir de la vitesse de circulation.

Pour les routes non revêtues, il est possible d'estimer l'uni de la route à partir de la vitesse à condition de compléter l'information par une autre donnée. L'étude a confirmé la pertinence de l'approche de la méthode VIZIRET – LCPC.

4.2 Comparaison avec d'autres approches

Une grande vigilance doit être de mise si l'on veut comparer les résultats trouvés au cours du projet SOURCE à d'autres expériences plus anciennes.

L'OCDE fournit une relation Vitesse/uni mais il ne s'agit pas exactement de la même vitesse que celle de SOURCE (relation qu'il faut d'ailleurs corriger à partir d'un indice de confort non quantifiable) et on ne peut donc pas l'utiliser pour remonter à l'uni à partir de l'indicateur vitesse retenu par SOURCE.

L'indicateur de SOURCE, la vitesse moyenne des VL, est assez proche de la vitesse prise en compte dans HDM ou dans VIZIRET : les résultats du projet confirment, modestement car les études n'ont pas eu la même envergure, la pertinence de la relation VROUGH (vitesse maximum qu'autorise une valeur donnée de l'uni) du modèle HDM. Ils confirment également la relation VIZIRVIT de VIZIRET.

4.3 Mesure de l'IRI sur route non revêtue

L'unique essai fait au cours de l'expérimentation SOURCE confirme l'intérêt qu'il y aurait à modifier le mode opératoire de la mesure de l'uni sur route non revêtue, en l'effectuant à vitesse libre et non pas à l'une des trois vitesses imposées, afin de reproduire la conduite de l'usager sur ce type de route :

- conduire à vitesse constante est en totale contradiction avec la conduite sur route non revêtue,

- plus l'uni de la route est mauvais et plus la mesure à vitesse imposée s'écarte de la mesure à vitesse libre, malgré la correction de trajectoire,

- la mesure à vitesse libre est plus simple et plus facile à maîtriser que la mesure à vitesse imposée.

Lorsqu'une estimation de l'IRI suffit pour une application donnée, on peut déterminer sa valeur à partir de la vitesse de déplacement de l'usager par la relation [8] :

IRI = min [24 ; 1 + 0,003 (100 – V)² ]

Cette valeur doit être corrigée par la trajectoire du véhicule.

LISTE DES ABREVIATIONS

AIPCR	: Association Mondiale de la Route

BI	: somme des élongations positives enregistrées par le Bump Integrator

BI 100	: valeur de BI sur 100 m

BI 500	: valeur de BI sur 500 m

CEA	: Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique

CETE	: Centre d'Etudes Techniques du Ministère de l'Equipement

CNAM	: Conservatoire National des Arts et Métiers

ENPC	: Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

ENSM	: Ecole Nationale Supérieure de Mécanique

ENSMIN	: Ecole Nationale Supérieure de la Métallurgie et de l'Industrie des Mines

HDM 4	: Highway Development and Management – version n°4 - AIPCR

IDTPE	: Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l'Etat

IGR	: Initiative de Gestion de la Route

INSTN	: Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

IPC	: Ingénieur des Ponts et Chaussées

IRI	: Indice International d'Uni (International Roughess Index)

IRI 100	: valeur de l' IRI sur 100 m

IRI 500	: valeur de l' IRI sur 100 m

ISTED	: Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le Développement

LCPC	: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

PL	: Poids Lourd

SERI	: Service des Etudes et Recherches Internationales

SSATP	: Sub Saharan African Transport Program

TS	: Technicien Supérieur

VL	: Véhicule Léger

Liste bibliographique

- "La détérioration des routes dans les pays en développement - causes et remèdes". Banque Mondiale – 1988. Rapport préparé par Clell Harall et Azif Faiz, sous la direction de Louis Pouliquen.

- "Entretien des routes en rase campagne" – OCDE, Paris 1973.

- "Renforcement des chaussées" – OCDE, Paris 1976

- "Guide d'auscultation des chaussées souples". LCPC-Eyrolles 1976. Sous la direction de R. Sauterey et P. Autret.

- "Caractéristiques de surface des revêtements routiers : leur interaction et leur optimisation". OCDE, Paris 1984.

- "Evolution de mesure de l'uni des chaussées dans le monde". Bulletin de l'AIPCR n° 265 – mai 1988 – Michel Boulet.

- "Suivi des routes pour la gestion de l'entretien – Manuel pour les pays en développement". OCDE, Paris 1990.

- "VIZIRET : étude des routes non revêtues – Système de gestion de l'entretien d'un réseau routier". LCPC, BL n° 210 – 1997 – P. Autret.

- Rapport de B. Ninnin

- "VIZIR, méthode assistée par ordinateur pour la quantification des dégradations et l'évaluation des besoins en entretien d'un réseau routier". Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées – LCPC, 1991 – P. Autret et JL. Brousse.

- "VIZIRET : étude des routes non revêtues – qualification et quantification des dégradations d'une route non revêtue pour la programmation et le suivi des travaux d'entretien". LCPC, BL 213 - 1998 – P. Autret et JL. Brousse.

- "SOURCE : rapport n° 1 –  analyses des essais in situ", 23 décembre 98. LCPC, contrat 395 594 / 98.

- "SOURCE : rapport n°2 – étude de l'influence du mode de calcul de la vitesse", 16 juillet 1999. LCPC, contrat 395 594 / 98.

- "Un nouveau système d'aide à la gestion routière, le Décriroute". BLPC n° 146 – 1986 – P. Retour et R. Guillemin.

- "Bump Integrator measurements in routine assessment of highway maintenance needs". TRRL –– supplementary Report 26 UC Crowthorne 1974. W.G. Keir.

- "The Kenya Road Transport Cost Study ". TRRL report 672, 1975. H.Hide, S.W. Abaynayaka, I. Sayer and R.J. Wyatt.

- "The Kenya Road Transport Cost Study : research on road deterioration". TRRL report 673, 1975. Hodges JW, Rolt J, Jones TE.

- "Pavement riding quality assessment with the Bump Integrator". Department of Civil Engineering – Queen's University – Belfast, july 1978. D.M. Orr , M.S. Snaith and A. Thomson.

- "Use of the TRRL calibration course to standardize roughness measurements". Ministerio dos Transportes, GEIPOT – Brasilia, 1978. AlexT. Visser and B.C. Butler.

- "The International Roughness Index for calibration and correlation of measuring systems. Results of an International experiment." 10th IRF World Meeting, Rio de Janeiro, October 1984. M. W.Sayers, C.A.V. Queiroz, T.D. Gilespie, W.O.D. Paterson, P. Autret, J. Reichert.

- "Directive pour la mesure de l'uni des routes et l'étalonnage des appareils". Banque Mondiale. Document technique n° 46 F. 1986. M.W. Sayers, T.D. Gilespie and W.D.O. Paterson.

- "SOURCE : Routes des pays en développement, gestion et suivi. Une méthode de suivi des performances des réseaux routiers, à grande échelle". SSATP – ISTED, novembre 2000.

- "Simul : simulateur pour le test théorique des protocoles d'observation des vitesses des véhicules". Logiciel sous Excel diffusé par Louis Fernique, SSATP/ISTED. 2000.

- Campagne du Ghana

- "HDM-4, Volume 4 : Analytical framework and model descriptions". AIPCR, collection  développement et gestion des routes, 2000. ISBN : 2-84060-062-5

- "Recueil et exploitation des données sur les routes non revêtues". Mission d'assistance technique auprès de la Direction Nationale des travaux publics du Mali pour la mise en place d'une banque de données routières et d'un système de programmation de l'entretien routier. BCEOM-LCPC novembre 1996.

- "Mesure de l'uni sur les routes non revêtues. Sensibilité du Bump Integrator aux types et taux  de dégradation de surface en fonction de la vitesse d'auscultation". Université des Sciences et Techniques de Masuku - Ecole Polytechnique - Gabon. Jean Paterne Megne Ekonga, Mémoire de fin d'études d'ingénieur sous la direction de P. Autret.