SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Redressement des trafics d’une campagne nationale de mesure

## Louis Fernique, SSATP / Initiative de gestion de la route (IGR)

La présente note explicite et justifie la méthode de redressement des trafics employée par le tableur de calcul SOURCE. Des versions abrégées figurent dans le Manuel SOURCE, ainsi que dans l’Aide intégrée du tableur SOURCE. Tableur et Manuel sont fournis, tout comme la présente note, dans le CD-ROM SOURCE.

1. Algorithme

1.1. H-redressement

1.2. J-redressement

2. Le modèle de comportement des trafics

3. Les conditions de mise en œuvre

4. L’impact du redressement

5. Couverture insuffisante

Redressement interdit ?

Le tableur SOURCE, une fois complètement renseigné pour une campagne de mesure donnée, contient dans ses deux feuilles de saisie l’ensemble des données utiles issues de la mesure sur le terrain. L’algorithme de redressement est rafraîchi instantanément à chaque saisie, mais pour la commodité de l’explication, on va le décrire ici de façon séquencée.

Le tableur procède en direct à une analyse statistique simple de l’ensemble des observations valides de trafic produites au cours de la campagne. Il en tire une double clé de redressement : H-redressement (redressement par les heures) puis J-redressement (redressement par les jours).

Ainsi, chaque niveau de trafic, une fois redressé, reflétera l'heure ouvrable standard du jour ouvrable standard, et non plus le moment particulier de l’observation correspondante.

Par contre la méthode ne permet de tirer aucune loi de variation sur l’année. Les trafics redressés SOURCE restent donc représentatifs de la saison sèche (censée correspondre à l’optimum de praticabilité du réseau au cours de l’année).

Les 2 profils de redressement obtenus sont illustrés par des graphiques donnés dans la fiche de synthèse pays du tableur.

| Profil national du trafic VL |  |
| --- | --- |
| La ligne noire représente le trafic moyen des heures ouvrables standard (8h à 17 h. Les coefficients pour chaque tranche horaire sont donnés sous le graphique. | La ligne noire représente le trafic moyen des jours ouvrables standard (lundi au samedi). Les coefficients pour chaque jour de la semaine sont donnés sous le graphique |

Graphiques de profil de trafic : exemple du Ghana (231 tranches d’observation totalisant 143 heures, réparties sur 3 semaines de pleine saison sèche et couvrant l’essentiel du réseau routier interurbain).

1. Algorithme

La formule de redressement se calcule toujours sur la totalité des observations disponibles, sans prise en compte de pondérations.

1.1. H-redressement :

- Toutes les observations disponibles sont ventilées par tranches de 12 mn (1/5ème d’heure), avec double cumul : comptages d’une part, quantité d’observation d’autre part.

- on calcule alors pour chaque tranche de 12 mn le niveau de trafic moyen observé durant toute la campagne sur tout le réseau.

- Cette courbe de niveau de trafic est lissée grâce à une lucarne glissante de 15  tranches (3 heures). Des précautions particulières sont observées pour éviter des effets indésirables d’une part en lisière de la fenêtre d’observation, d’autre part en cas de tranches sans aucune observation ; la courbe est en fait consolidée avant lissage selon des règles précises qui réguleront son comportement au lissage.

- On calcule le niveau de trafic moyen pour une fenêtre standard 8h-17h puis, pour chaque tranche de 12 mn, un coefficient de redressement permettant de ramener le trafic lissé correspondant au trafic moyen standard. La formule de redressement selon les heures de la journée (H-redressement)  est ainsi établie.

- Les comptages réels de chaque observation sont convertis par application de ces  coefficients de redressement par fractions de 12 mn de la plage d’observation correspondante. D’où l’on tire les niveaux de trafics H-redressés pour chaque observation.

1.2. J-redressement :

On travaille maintenant sur la base des comptages déjà H-redressés. On leur applique un processus tout à fait analogue, basé non plus sur 90 tranches de 12 mn parmi lesquelles 45 constituaient l’étalon (les tranches de 8h à 17 h), mais sur les 6 jours de la semaine ouvrable qui constituent eux-mêmes leur propre étalon (6 jours du Lundi au Samedi, les observations de trafic le Dimanche étant proscrites). Les étapes logiques restent les mêmes, et l’on en tire la série des 6 coefficients du processus de J-redressement, le redressement selon les jours de la semaine.

D’où l’on tire les comptages, puis les niveaux de trafics (H+J)-redressés pour chaque observation.

Les tableaux de calcul, présentant toutes les étapes successives du H-redressement et du J-redressement, sont consultables à tout moment dans la feuille « Distributions » du tableur.

Dans la pratique, l’utilisateur du tableur de calculs n’a pas à s’en préoccuper : tout ce calcul automatisé s’opère en direct sans intervention de sa part.

2. Le modèle de comportement des trafics

Le modèle sous-jacent à cet algorithme est le suivant :

Appelons TrafStandardi le niveau de trafic standard d’une section donnée,  réputée homogène en trafic. Par niveau de trafic standard, on entend son niveau de trafic moyen dans la plage standard des heures ouvrables (conventionnellement 8h-17h) et dans la plage standard des jours ouvrables (conventionnellement du Lundi au Samedi, jours fériés particuliers exclus), en saison sèche.

On considère que le niveau de trafic VL instantané  mesuré sur cette section à une heure donnée H quelconque et un jour donné J de la semaine ouvrable standard, dans des conditions de trafic fluide, s’établit comme suit :

Trafi (H , J) = TrafStandardi  x CoeffHRedress (H) x CoeffJRedress (J)

où les fonctions CoeffHRedress (H)  et  CoeffJRedress (J) sont des fonctions « nationales » indépendantes du choix de la section au sein du réseau considéré.

Les processus successifs de H-redressement et de J-redressement consistent en fait à approcher les 2 fonctions inverses de ces fonctions-coefficients, par analyse statistique de l’ensemble des mesures de la campagne : (a) par incréments de 12 mn pour le H-redressement, et (b) pour J de 1 à 6 pour le J-redressement qui est une fonction discrète.

3. Les conditions de mise en œuvre

Cette hypothèse modélisatrice n’est appliquée qu’à des ensembles d’observation SOURCE, établies en respectant les précautions très particulières de la méthode SOURCE exposée dans le Manuel pratique : autant du point de vue des précautions de mesure que pour l’organisation générale de la campagne : couverture du réseau ; limites de la fenêtre horaire journalière ; exclusion des jours fériés ; exclusion du trafic non fluide ; etc.

Ces conditions garantissent entre autres un volume et des distributions des observations suffisamment favorables pour que le modèle donne de bons résultats à l’expérience. Par exemple pour un pays ordinaire, plus de 200 tranches d’observation des trafics sur 3 semaines,  dépassant les 100 h nettes cumulées, équitablement distribuées sur le réseau, et couvrant bien uniformément une plage horaire de 6h30 à 19h00 du lundi au samedi.

4. L’impact du redressement

Seuls les macro-indicateurs 1aire et 3aire sont influencés par la qualité du redressement, l’indicateur 2 aire (vitesse de parcours) ne prenant pas en compte les observations de trafic.

A l’expérience, l’impact du redressement sur les indices 1aire et 3 aire est tout à fait négligeable : de l’ordre de 5 pour mille à 1 pour cent. On peut le vérifier à tout instant dans tous les cas d’espèce, puisque le tableur offre une simple case à cocher qui permet de désactiver l’algorithme de redressement et de calculer les indices sur la base de trafics « tels quels ».

Cet impact très minime sur les indices globaux est bien prévisible, puisque les distributions essentielles du corpus sont grosso modo homogènes, et qu’on ne lui applique en fait que des redistributions internes des volumes de trafic, qui n’affectent le volume global qu’en conséquence des défauts d’uniformité de lisières (notamment débordements de la plage horaire de mesure vis-à-vis de la plage standard). L’algorithme est ainsi nécessairement « à somme quasi-nulle ».

Par contre, l’algorithme est indispensable et son impact significatif dès qu’on considère les indicateurs sensibles au trafic au niveau des liaisons, mesurées, elles, dans une tranche horaire particulière un jour de la semaine particulier. La carte de distribution des trafics sur le réseau n’aurait strictement aucune valeur sans un solide modèle de redressement de trafics.

##### 5. Couverture insuffisante

Tant que vous en êtes aux premières liaisons saisies, la couverture des plages standard pour les heures et les jours de la semaine reste encore lacunaire, indéniablement (par exemple, il n’y encore aucune observation de trafic un jeudi, ou bien aucune couvrant la tranche 13h-14h). A ce stade il est absolument certain que l’ensemble des observations de trafic déjà disponible est insuffisant pour que l’algorithme de redressement des trafics donne des résultats pertinents.

Le tableur comporte un signal mentionnant ce problème, qui apparaît alors en permanence. Il disparaîtra de lui-même quand la couverture sera devenue intégrale. Ce ne sera pas pour autant  un feu vert.

##### Redressement interdit ? Si vous opérez sans précautions particulières une campagne SOURCE sur un pays très petit – une petite île-pays de l’Océan Indien par exemple– , le réseau de référence sera mesuré intégralement en 3 ou 4 jours. Le mécanisme usuel de redressement des trafics, basé sur les observations de la campagne (et elles seules) n’est plus valable vu sa faible durée. Il y a lieu alors : - soit de prolonger l’observation des seuls trafics jusqu’à obtenir une couverture de qualité suffisante (puis de redresser), - soit d’opérer les mesures en respectant des créneaux heures/jours très étroits et bien choisis au départ (et d'éviter ainsi d'avoir à redresser). Ce sont des cas particuliers qui demandent une adaptation soigneuse de la méthode, et éventuellement un traitement un peu différent. Le tableur tel quel, prévu pour les cas plus courants, ne fera que vous mettre en garde. À ce stade, on ne peut s’autoriser à proposer un seuil de pertinence statistiquement fondé. En tout état de cause, il est clair qu’en dessous de 50 h d’observations, le corpus, à coup sûr, n’est pas suffisant pour fonder le redressement, et qu’il faut déployer des investigations complémentaires.

Pour la définition des 3 macro-indicateurs SOURCE (vitesse courante, vitesse de parcours et ratio de forme), se référer au Manuel SOURCE ou à la Note technique « Les macro-indicateurs nationaux, construction et interprétation », tous deux inclus dans le CD-ROM SOURCE.