| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Curvologie : « toute une ###### gamme de scies » 1/3 | 5.10 |

|  | Source: UN-ECLAC. Voir références au sommaire Le processus de détérioration d’une route se représente facilement par une courbe. Cette courbe de détérioration démarre à un point haut, qui correspond à l’excellent état de la route neuve tout juste construite. Au début la courbe ne s’abaisse qu’assez lentement, puis beaucoup plus vite jusqu’à atteindre un point bas qui correspond à l’état extrêmement mauvais de la route totalement détruite. Normalement le service responsable intervient avant la destruction totale, soit pour renouveler le revêtement, soit, s’il est déjà trop tard, pour réhabiliter la route ou la reconstruire. A la suite de quoi la route revient à un très bon état. Cela se traduit sur la courbe par une remontée très brusque jusqu’au niveau haut du départ. Et ce cycle se répète au fil du temps, si bien que la courbe prend la forme d’une scie tournée vers le ciel, dont chaque nouvelle dent marque une intervention pour rétablir l’état de la route.  Etat de La route Forme générale du cycle de vie Temps (années) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BASES PEDAGOGIQUES |  | T&T |  |
| ###### Curvologie : « toute une ###### gamme de scies » 2/3 |  | 5.10 |  |

|  | Source: UN-ECLAC. Voir références au sommaire La forme exacte de la scie peut varier considérablement en fonction des divers facteurs influant sur l’évolution de la route : - Les dents seront plus ou moins espacées en fonction de la vitesse de détérioration qui dépend à la fois du volume de trafic, du climat, de la qualité de la construction à l’origine, et de l’effort d’entretien courant. Cycle à détérioration rapide Cycle à détérioration lente - La brèche entre deux dents sera plus ou moins profonde, en fonction de la politique d’entretien qui est appliquée : ou bien une bonne politique de préservation (on intervient toujours à temps, alors que la route est encore correcte), ou bien la politique « de la reconstruction » (on n’intervient jamais avant que la route soit pratiquement détruite). Cycle type « politique de préservation » Cycle type « politique de la reconstruction » |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BASES PEDAGOGIQUES |  | T&T |  |
| ###### Curvologie : « toute une ###### gamme de scies » 3/3 |  | 5.10 |  |

Dans le cycle correspondant à la « politique de reconstruction », il y a des périodes où les usagers ont à subir des coûts d’exploitation des véhicules très élevés, en raison du très mauvais état de la route (zones hachurées de la courbe précédente). Pour bien démontrer ce qu’il faut absolument EVITER, voici la courbe correspondant à cette “politique du pire”…où les interventions, toujours déclenchées en urgence au dernier moment, sont généralement de qualité médiocre et peu durables : Cycle de la « politique du pire » En plus des quelques courbes typiques présentées ici, il y a en fait une infinité de courbes et de cycles qui reflètent les politiques conduites et leur mise en pratique. Ce qu’on rencontre dans la réalité, c’est en fait “toute une gamme de scies”.

s

Source: UN-ECLAC. Voir références au sommaire